- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 1.2万吨储油中转库（含油罐车清洗）项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州市南大港管理区弘丰石油产品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李泽伟 |  |  | 联系人 | 李泽伟 |  |
| 通讯地址 | 河北省 （自治区、直辖市）南大港产业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18733088725 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 061103 |
| 建设地点 | 沧州市南大港产业园区东兴工业区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沧州渤海新区经济发展局 |  |  | 立项审批部门 | 沧渤经备字[2017]078号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 仓储业G59 其他服务业O81 |  |
| 占地面积 （平方米） | 13333.33 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 133 |  |
| 总投资 （万元） | 4200 | 其中环保投资（万元） |  | 109 | 环保投资占总投资比例 | 2.5% |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，在新的一轮产业结构调整中，沧州市南大港管理区在做了大量调查和分析研究的基础上，将石化产业作为全市支柱产业加以重点扶持，提出了依托黄骅港建设发展大石化产业基地的构想，带来很多商机。沧州市南大港管理区弘丰石油产品有限公司拟建1.2万吨储油中转库（含油罐车清洗）项目，具有较高的经济效益和社会效益。该项目原在2014年7月30日在沧州渤海新区经济发展局备案，备案号：沧渤经备字【2014】066号，后于2017年4月19日在沧州渤海新区经济发展局更改备案，备案号：沧渤经备字[2017]078号。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求应编制环境影响报告表+专项。2015年10月8日，受建设单位委托，项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表+专项。 二、项目概况 1、项目名称：1.2万吨储油中转库（含油罐车清洗）项目 2、建设单位：沧州市南大港管理区弘丰石油产品有限公司 3、建设地点：项目位于沧州市南大港产业园区东兴工业区内，厂址中心坐标为北纬38°29′33.32″，东经117°35′49.90″。项目东侧460m是八排干明渠，1100m处是廖家洼排干、南侧1400m处是南排河、1700m处是新石碑河，北侧隔公路为防水材料厂，厂东、西、南侧为荒地，东侧800m是南排河镇。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 4、建设性质：新建。 5、建设规模：建筑面积8500m2，建设1.2万吨储油中转库（含油罐车清洗）项目，仅清洗自用油罐车辆，包括燃料油罐车、蜡油罐车、石油沥青罐车、渣油罐车、润滑油罐车。 6、占地面积：项目总占地面积13333.33m2，位于沧州市南大港产业园区东兴工业区内，土地的性质仓储用地及其他商服用地，占地符合渤海新区土地利用总体规划（详见附件）。 7、行业类别：本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中G类交通运输、仓储和邮政业第59项“仓储业”中第5990项“其他仓储业”；O类居民服务、修理和其他服务业第81项“其他服务业”中第8190项“其他未列明服务业”。 8、工程投资：项目总投资4200万元，其中环保投资109万元，占总投资的2.5 %。 9、建设内容：项目主体工程为年中转1.2万重油（润滑油、蜡油、渣油、石油沥青、燃料油），新建8座950 m3的固定顶储油罐，年清洗本公司油罐车2000辆·次，副产400t/a的油品；辅助工程为办公室、锅炉房、休息室、门卫室等；公用工程为项目供排水、供电、供热、消防等；环保工程为消防废水池、废气处理、废水处理、固废处理、降噪措施等。 项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类及限制类，符合国家当前产业政策及技术政策。项目主要建设内容见表1。 表1 建设内容一览表 项目; 内容; 备注. 主体工程; 燃料油储油罐; 共1个，容积V=950m3; 固定顶罐. 蜡油储油罐; 共2个，容积V=950m3; 固定顶罐. 石油沥青储油罐; 共2个，容积V=950m3; 固定顶罐. 渣油储油罐; 共1个，容积V=950m3; 固定顶罐. 润滑油储油罐; 共2个，容积V=950m3; 固定顶罐. 清洗服务; 清洗线1条，年清洗油罐车2000辆·次. 辅助工程; 办公室、休息室; 总建筑面积416.8 m2. 门卫室; 总建筑面积14m2. 车库; 总建筑面积48m2. 控制用房; 总建筑面积24 m2. 采样化验室; 总建筑面积24m2. 工具间; 总建筑面积4m2. 配电室; 总建筑面积19.2 m2. 储罐区; 总建筑面积4519.2 m2. 装卸区; 总建筑面积2149.8m2. 清洗棚; 总建筑面积1089 m2. 泵房; 总建筑面积96 m2. 锅炉房; 总建筑面积96m2. 公用工程; 供水; 项目给水由园区自来水厂供给. 供电; 项目用电由园区供电系统提供，厂区设S11-100/10型变压器1台. 供热; 本项目生产用热由1台2t/h的导热油炉和1台2t/h的蒸汽锅炉提供；厂区职工冬季采用空调取暖. 排水; 清洗服务过程产生清洗废水、生活污水、软水制备产生的浓水，收集后经管网进入东兴工业园区污水处理厂. 消防; 设3座消防水罐，每座V=500m3. 环保工程; 废气; 储罐区小呼吸及装卸过程产生废气经一套“冷凝＋活性炭吸附”处理后经1根15m高排气筒（1＃）排放；导热油炉和蒸汽锅炉废气各经1根不低于8m高排气筒排放，清洗工序产生的清洗废气经一套“冷凝＋活性炭吸附”处理后经1根15m高排气筒（2＃）排放. 废水; 项目产生清洗服务产生清洗废水、生活污水、锅炉软水制备过程产生浓水，清洗废水经“隔油＋气浮”处理后与生活污水、浓水一同进入东兴工业园区污水处理厂. 噪声; 隔声、消声、减振等. 固废; 设危废库收集废活性炭、隔油池和气浮设备产生的含油污泥定期交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理. 危废库; 1间. 消防废水池; 1座，容积为1500m3. 防腐防渗; 储罐区、装卸区、危废库、清洗区、消防废水池按规定做基础防渗，使防渗层渗透系数小于1×10-10 cm/s；储罐区设1.2m高围堰；隔油池按规定做基础防渗，使防渗层渗透系数小于1×10--7 cm/s；厂区其它地面全部进行水泥硬化处理。. 10、平面布置及构筑物：厂区按功能划分为清洗服务区、储罐区、装卸区、办公生活区，根据厂区的地形和拟建构筑物的功能，合理布置各功能区，布局详情见附图6（厂区平面布置图）。项目大门位于厂区西南侧，项目北侧为办公生活区：自西向东依次为门卫、办公室、休息室；再南为装卸区：自西向东依次为2座车库、控制房、采样化验室、工具间、配电室、消防废水池；再南为储罐区：2排南北向的储罐，每排为4座950m3的储罐；厂区南部为清洗服务区：自北向南为清洗棚、泵房、锅炉房，锅炉房西侧为3座消防水罐。 11、产品规模及方案：本项目年中转石油产品1.2万吨，年清洗本单位油罐车2000辆·次，回收清洗污油400t/a；主要根据市场情况，在价格较低时收购附近油品，主要有燃料油、润滑油、蜡油、渣油和沥青。产品来源为中海油集团、沧州炼油厂、滨州石化、大港炼油厂。主要储存物质及年储存中转量见表2； 表2 主要储存物质及年储存中转量一览表 储存产品; 年周转量（t）; 单罐容积（m3）; 填充系数; 罐数量（个）; 罐高度（m）; 罐直径（m）. 润滑油; 2000; 950; 0.8; 2; 15; 9. 石油沥青; 3000; 950; 0.8; 2; 15; 9. 渣油; 2000; 950; 0.8; 1; 15; 9. 蜡油; 3000; 950; 0.8; 2; 15; 9. 燃料油; 2000; 950; 0.8; 1; 15; 9. 12、原辅材料及能源消耗： 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 年清洗回收油量. 1; 燃料油; t/a; 2000; 743.3; 50. 2; 润滑油; t/a; 2000; 1398.4; 120. 3; 石油沥青; t/a; 3000; 1748; 50. 4; 蜡油; t/a; 3000; 1352.8; 120. 5; 渣油; t/a; 2000; 729.6; 60. 6; 水; m3/a; 1320; －; －. 7; 电; 万kw·h/a; 24.66; －; －. 8; 天然气; 万m3/a; 86.4; －; －. 13、主要设备 表4 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 储油罐; V＝950 m3; 座; 8. 2; 缓冲罐; V＝12 m3; 座; 1. 3; 导热油炉; 2t/h; 台; 1. 4; 蒸汽锅炉; 2t/h; 台; 1. 5; 二级过滤器; 台; 1. 6; 隔油池; V＝3 m3; 座; 1. 7; 变压器; S11-100/10; 台; 1. 8; 冷凝吸附装置; 套; 1. 14、主要物料理化性质 表5 油品理化性质及储存温度一览表 序号; 理化性质; 燃料油; 润滑油; 蜡油; 渣油; 沥青. 1; 熔点（℃）; 40; 12-70; —; 40; —. 2; 沸点（℃）; 180-380; 240-400; ＜470; 200; 470. 3; 饱和蒸汽压（Kpa）; 0.5; 1; —; —; —. 4; 密度（kg/m3）; 950-980; 920; 890; 960; 1150. 5; 闪点（℃）; 115; 240; ＞120; ≥80; 204. 6; 硫含量%; 1-3; 1.5; 0.5; 2; 2-4. 7; 储存温度（℃）; 50; 50; 60; 50; 60. 表6 天然气用量及成分表 单位：% 组分; 设计基准; 波动范围; 组分; 设计基准; 波动范围. CH4; 94.16; 92.26-95.00; CO2; 1.29; 1.14-1.68. C2H6; 3.19; 2.38-5.20; N2; 0.91; 0.76-1.06. C3H8; 0.54; 0.39-0.93; 总硫; 200mg/Nm3. C4H10; 0.24; 0.09-0.39; 低位发热值; 8585.5Kcal/Nm3; 8350-8750. 15、劳动定员及生产制度：本项目总人数20人，全年工作日数为300天，存储、辅助工人实行三班制，每班工作8小时。 三、公用工程 1、给水：本项目给水由园区自来水厂供给。用水主要为生活用水和生产用水，其中职工生活用水按20L/人·d计，则生活用水量为120m3/a；软水设备用水为4m3/d，项目年用水量共1320m3/a。可满足用水需求。 2、供电：本项目用电由园区供电网提供，厂区新增S11-100/10型变压器1台，基本可以满足厂区的用电负荷。厂区年用电24.66万KWh。 3、供热：本项目生产供热由导热油炉和蒸汽锅炉提供，厂区采用一台2t/h的蒸汽锅炉制造蒸汽清洗罐车，储油罐区有一台2t/h的导热油炉提供热源，均以天然气为燃料；在园区未实现统一供热前，项目生活供热由电暖气提供，园区实现统一供热后，项目采用园区的供热管网供热。 4、排水：本项目生产过程中产生清洗废水，产生量为294m3/a，；厂区职工生活污水产生量为96m3/a，软水制备过程产生浓水，产生量为600m3/a，清洗废水经“隔油＋气浮”处理达标后与生活污水、浓水一同进入东兴工业园区污水处理厂。项目水平衡图见下图： 0.08 0.4 0.32 生活用水 新鲜水 1.02 大 气 油罐车 二级过滤器 4 2 4.4 软水制备 锅炉 0.6 2 1.4 0.42 缓冲罐 隔油池 0.98 2 2.98 东兴工业园区污水处理厂 单位： m3/d 图1 项目用水平衡图 5、供气：所需天然气由园区天然气管网接入，项目蒸汽锅炉和导热油炉每小时各消耗天然气量为60Nm3，导热油炉每天运行24小时，蒸汽锅炉每天运行24小时，则年耗气量86.4万Nm3。园区的天然气门站于2013年12月建成，可提供足够的天然气资源。 6、软水制备纯化水制备采用单级反渗透技术，反渗透过滤器1台、预处理器1台，一级泵一台，处理能力为3m3/h。 纯化水制备主要设备有：机械过滤器1台，软化水盐泵1台，处理工艺如下： 自来水→原水箱→原水泵→砂滤→碳滤→保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→纯水箱→供水泵 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本建设项目属于新建项目，故无与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目拟建于沧州市南大港产业园区东兴工业区，南大港产业园区东兴工业区位于南大港产业园区东部。规划范围东至八排干明渠、南至廖家洼排干、西至三分区四大队（原二十八队）、北至东排干明渠和三分区六大队（原二十九队），规划占地面积667hm2。 2、地形、地貌 南大港产业园为海退、河流入海冲击而成的滨海平原地区，成陆年代较短。 南大港产业园地势地平坦荡，海拔一般为3~3.5m（黄海标高系），最高点在湿地北端的九尘子，海拔7.7m，最低点在湿地中部，海拔2.9m。地势由西南向东北倾斜，地面坡降为1/8000~1/10000。 南大港产业园区北部为港淀类型的泄湖洼地，地势低洼平坦面积124.7km2，占总面积的42.4%；东部为低洼潮湿地和槽状洼地，面积45.8km2，占总面积的15.6%；高平地及间隔岭子地分布在南部，面积2.8km2，占总面积的0.9%；在南大港湿地外的中西部，分布着岗坡地，地表多积盐分，面积114.7km2，占总面积的39%。 3、地质条件 南大港产业园区处于中朝准地台（Ⅰ级）、华北断坳（Ⅱ级）、黄骅台陷（Ⅲ级）构造单元内，以东是埕宁台拱。 南大港产业园区附近主要断裂为东南方向的羊二庄断裂，该断裂长120km，走向30°~40°，倾向SW，倾角40°~50°，属正断层，为黄骅台陷和埕宁台拱的分界断裂。晚更新世中期以来没有活动。 南大港产业园园区未有过6级以上地震活动，地壳稳定性等级为相对稳定区。 4、地表水 南大港产业园区周边目前有四条河流，即南排河、廖家洼排干、新石碑河和八排干明渠。 南排河，为排泄黑龙港流域沥水开挖的人工排沥河道。1960年4月开挖，并经几次扩修，起于交河县乔官屯，流经肖家楼、张官屯、七里淀、东关、道安至南大港产业园区，沿南大港产业园区南部由一排干入境，自西向东至东排干出境至黄骅市李家堡入海。全长99.88km，境内长28.1km，年最大径流量12.8亿m3。总流域面积89.57万公顷，境内流域面积6.96万公顷，汛期两岸沥水泻于此河，为季节性河流。 廖家洼排水渠，为沧州运东直接入海排水干流之一。1957年开挖，几经扩建治理后，西起沧县马庄村东，至七里淀村北到小王庄，绕东关至北关附近高阜地带到北关北，东南行至王槐庄村东，沿南排河向东并行到韩庄，折向北到杨春庄达朱里口干沟，经葛古堂、羊三木南，从南大港产业园区西部老一排干入境，经王徐庄、马营、阎家房子，沿南排河北向东，至东排干出境与南排河并行入海。全长88.4km，境内长29.6km。总流域面积6.74万公顷，境内流域面积2.94万公顷，为南大港产业园区重要排水渠道。 新石碑河位于南大港产业园区南界，境内长24.9km，为与黄骅市城关镇、中捷产业园区界河，此河与南排河并行入海。老石碑河位于南大港产业园区北界，为与黄骅界河，向东至南大港湿地东北出境，于黄骅南排河镇张巨河入海。 八排干明渠为人工排水干渠，平时水量较少，雨季水量较大，属季节性河流。 5、气候 南大港属于暖温带半湿润季风型气候，四季分明，春季干旱多风；夏季炎热多雨；秋季秋高气爽；冬季干旱少雪。年平均气温12.1℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-19.0℃，年最热月（7月）平均气温17.8℃，年最冷月（1月）平均气温4.5℃；平均相对湿度64%，月平均最大相对湿度79%，月平均最小相对湿度54%；全年降水量平均626.6mm，日最大降雨量286.8mm，时最大降雨量78.6mm；年最大积雪厚度15cm，基本雪压值0.18kg/m2，历年最大冻土深度52cm；全年主导风向南南西风，冬季主导风向东风，夏季主导风向西南风。 6、生物多样性 南大港湿地在南大港农场场部的北面，有丰富的动植物资源野生鸟类166种，国家一级保护鸟类4种，二级保护鸟类21种，野生植物近20种，人工海防林木近10种，生物资源丰富。 本项目距离南大港湿地最近距离为6700m，距离较远，所以不会对保护区内鸟类产生影响。 7、水文地质 根据地层岩性特征和水文地质情况，南大港产业园区东兴产业园区地下水可划分为四个含水组。 第一含水组：含水砂层埋深20~230m，岩性为流砂和粉砂。100m以下水质含盐量15~40g/L，100~230m水质含盐量为3~15g/L。 第二含水组：该含水组的底界埋深230~320m，岩性以粉砂和细砂为主，水质含盐量1.2~2.3g/L，该含水南大港产业园区分布范围很小。 第三含水组：该含水组底界埋深320~420m，岩性以粉砂和细为主，水质含盐量为1.2~1.8g/L。 第四含水组：该含水组底界埋深420~520m，岩性以细砂为主，偶见中砂，水质含盐量小于1.5g/L，是南大港产业园区主要开采层。

社会环境简况（社会经济结构、文化、文物保护等）： 南大港产业园区东兴工业区位于南大港产业园区东部。规划范围东至八排干明渠、南至廖家洼排干、西至三分区四大队（原二十八队）、北至东排干明渠和三分区六大队（原二十九队），规划占地面积667hm2，南大港产业园区东兴工业区的建立是为了集中整治南大港产业园区城区以及南大港湿地和鸟类自然保护区周边企业，改善城区和保护区的环境质量现状。 工业区规划范围内用地面积为667hm2，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007），规划区建设用地面积为570.83hm2，占规划面积的85.58％，其中采矿用地（全部为盐池）面积为499.34hm2，占规划面积的74.86％；农用地面积为69.1hm2，占规划面积的10.36％，其中耕地面积为65.44hm2，占规划面积的9.81％；未利用地面积为27.07hm2，占规划面积的4.06％，全部为盐碱地。 南大港产业园区东兴工业区主导产业为石化产品加工和现代物流，石化产品加工产业主要发展方向为渣油等重质油加工（生产沥青、重油、减粘渣油等）和橡塑加工；现代物流业主要储存渣油、蜡油、润滑油以及橡塑加工业的原料和产品等。工业区主导产业总体上符合《沧州渤海新区核心区总体规划（2008-2020年）》中的产业发展重点，主导产业的具体发展方向未与沧州渤海新区核心区冲突，沧州渤海新区核心区可为南大港产业园区东兴工业区提供大量的原料，南大港产业园区东兴工业区的产业定位在一定程度上延伸了沧州渤海新区核心区的产业链条。本项目为储油中转库和油罐车清洗服务项目，符合该工业园区规划。 东兴工业园区工业区开发建设将形成一个有机整体，利用区域内的各种供水、供电、供气、排水、通信等公共设施，将可以满足区内活动人群的需要，为工业区的发展奠定基础，同时工业区内大片的景观绿化系统建设，极大地改变当地的自然生态环境和人文环境，大大提高了投资环境，可吸引更多的工业企业入驻。 东兴工业园区污水处理厂位于沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区，沿海高速东侧、南排河北侧。占地面积26700m2，建筑面积3910.2m2。规划分二期建设，一期建设规模为2000m3/d，二期建设规模为3000m3/d，两期建成投运后总处理规模将达到5000m3/d。其所接纳的废水包括南大港产业园区东兴工业区所有入驻企业排放的生活污水和工业企业排放的生产废水。该项目已于2015年6月2日通过了由沧州市环境保护局渤海新区分局的批复，批复文号为沧渤环管字【2015】16号，污水处理采用“预处理+气浮+水解酸化+A/O生化池+MBR处理”工艺。该项目于2016年年底建成投产，项目建成后处理规模达5000m3/d。经污水处理厂处理后排水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，且满足《城镇污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准、《城镇污水再生利用工业用水水质》（GB/19923-2005）中标准要求，处理后水部分回用，部分进入人工芦苇湿地处理系统进一步深度处理后排入八排干渠，出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，本项目产生废水在东兴工业园区污水处理厂收纳范围内。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据环保部门常规监测数据，该区域大气主要污染物SO2、PM10、NO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、地表水质量现状 南排河、廖家洼排干、八排干明渠、新石碑河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求。 4、地下水质量现状 地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于南大港产业园区东兴工业区，评价区域内无重点文物保护单位和野生动植物资源，根据工程性质及周围环境特征，确定大气环境保护目标为南排河镇、前唐堡村、李家堡村和沈家堡村，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；区域内地表水新石碑河、廖家洼排干、南排河干渠和八排干明渠环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准；厂区周围地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 表6 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 相对方位; 最近距离（m）; 保护级别. 地下水; 区域地下水环境; －; －; 《地下水质量标准》（GB/14848-93）Ⅲ类. 环境空气; 南排河镇; E; 800; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 前唐堡村; NE; 2000. 李家堡村; NE; 1340. 沈家堡村; NE; 1370. 地表水; 八排干明渠; E; 460; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 新石碑河; S; 1700. 廖家洼排干; S; 1100. 南排河; S; 1400. 声环境; 厂界; －; －; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 环境风险; 南排河镇; E; 850; 备注：半径3km圆形范围内人口. 李家堡村; NE; 1370. 前唐堡村; NE; 2050. 六分厂二十九队; N; 1730. 六分厂二十八队; W; 1930. 沈家堡村; NE; 1380.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准标准限值和《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中标准限值见表7。 表7 环境空气质量标准 类别; 标准值; 标准来源. 空气; 颗粒物（粒径小于等于10μm）：年均值：70μg/m3 24小时平均：150μg/m3 SO2：年平均值60μg /m3 24小时平均150μg/m3 1小时平均500μg/m3 NO2：年平均值40μg /m3 24小时平均80μg/m3 1小时平均200μg/m3 苯并芘：24小时平均：0.0025μg/m3; GB3095-2012 二级. 非甲烷总烃：1小时平均浓度限值：2.0 mg/m3; DB13/1577-2012 表1中二级标准限值. （2）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，标准值见表8。 表8 地下水质量标准 污染物; 单位; 标准限值; 标准来源. pH; --; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0. 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 挥发性酚类; mg/L; ≤0.002. 硝酸盐氮; mg/L; ≤; 0. 亚硝酸盐氮; mg/L; ≤0.02. 氯化物; mg/L; ≤250. 硫酸盐; mg/L; ≤250. 氨氮; mg/L; ≤0.2. - 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准限值见表9。 表9 声环境质量标准 dB（A） 适用范围; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类区域; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）根据京津冀及周边地区大气污染防治协作小组办公室印发《京津冀及周边地区大气污染联防联控2015年重点工作》的通知（文号：京津冀气协办[2015]12号）的规定，将沧州市作为京津冀大气污染防治协作区，本项目燃气导热油炉、蒸汽锅炉产生的烟尘、SO2、NOx参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的重点地区大气污染物特别排放限值及4.5中的要求。 表10 锅炉大气污染物排放标准 污染物; 单位; 标准值; 标准来源. 颗粒物; mg/m3; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的重点地区大气污染物特别排放限值及4.5中的要求. SO2; mg/m3; 50. NOx; mg/m3; 150. （2）储罐小呼吸及装卸过程产生VOCs（以非甲烷总烃计）、罐车清洗工序产生的非甲烷总烃执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值；苯并芘和沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。 表11 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 排放标准; 标准来源. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度：80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准. 苯并芘; 最高允许排放浓度：0.3×10-3mg/m3 最高允许排放速率：0.05×10-3kg/h 排气筒高度：15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 沥青烟; 最高允许排放浓度：75mg/m3 最高允许排放速率：0.18kg/h 排气筒高度：15m. （3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 时段; 单位; 标准值; 标准来源. 昼间; dB（A）; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间; dB（A）; 55. （4）废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及东兴工业园区污水处理厂收水标准。 表13 污水综合排放标准及东兴工业园区污水处理厂收水标准 污染物名称; 排放标准; 标准来源. 清洗废水和软水制备浓水; COD：500mg/L SS：400mg/L 氨氮：— 石油类：20 mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级排放标准. COD：500mg/L BOD5：160mg/L SS：200mg/L 氨氮：50mg/L 石油类：30mg/L; 东兴工业园区污水处理厂收水标准. （5）一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关标准。 |
| 总量控制指标 | 按照国家环保局提出的《全国主要污染物总量控制计划》，本工程运营过程中污染物的排放总量指标建议为： 控制因子; SO2（t/a）; NOx（t/a）; COD（t/a）; 氨氮（t/a）. 预测排放量; 0.346; 1.606; 0.026; 0.015. 达标排放量; 0.589; 1.766; 0.471; 0.047. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、储油中转库工艺流程 油罐车进厂 卸车泵 集油管道 储油罐 导热油炉 保温 天然气 装车泵、鹤管 油罐车 G1、N2 G3、N3 G2 N1 图例 G废气 W废水 N噪声 S固废 图2 储油中转库工艺流程图 工艺流程简述 对本项目主要从事渣油、蜡油、润滑油和沥青的储运和销售，主要工艺过程为卸油、储存、装油等。 卸油：该项目采用汽车油罐车，对进厂油品的粘度、含硫量、机械杂质等进行化验，同时测定油品的密度，在油品卸车区附近熄火，用连通软管将油罐车与卸油缓冲槽上的卸油口连接好，然后连通槽车与储罐的气相平衡管，接好静电接地装置，静止几分钟后开始卸油。若卸油时油品达不到卸油温度，需加热。期间观察储罐液位防止超标。油品卸完后，拆除连接软管，断开气相平衡管，拆除静电接地装置，由空气压缩机将管线吹扫干净。发动油品罐车缓慢离开罐区。 储存：油品储存过程中需要加热保温储存，热源由一台2t/h的燃气导热油炉提供，由导热油炉间接加热罐体，罐体外部有保温层。 装油：装油采用正压吸入工艺，通过装车泵把油品从储油罐抽出，经过切断阀、油品装车鹤管打入汽车油罐车的方式装油。装车前应检查油罐车的车况及是否装有防火帽等安全事项，并且应接好静电接地装置。装车时控制好油品流速，防止发生跑冒油或其它事故。装油完毕后，关闭油泵开关，移开鹤管，检查所有开孔都应关闭严密，静电接地线应最后拆下，以实现安全装车。作业完成后由空气压缩机将管线吹扫干净。 装卸车废气及大小呼吸废气经一套油气回收系统“冷凝＋活性炭吸附”处理达标后外排大气环境。 2、油罐车清洗工艺流程 图3 清洗服务工艺流程图 工艺流程简述： 本项目主要依靠高温蒸汽蒸煮带走罐车中残留的油品。蒸汽通入一段时间后，通过风机将含油气的锅炉蒸气抽至过滤装置，风机入口安装有二级过滤器。本项目主要清洗油品槽车，缓冲罐底部的含油污水经过“隔油＋气浮”分离后，油相回收作为副产与其他油品一同掺拌外售，水相经管网进入东兴工业园区污水处理厂。缓冲罐中的油气由风机引至二级过滤器单元，气体经一套“冷凝＋活性炭吸附”处理后经1根15m高排气筒（2＃）排放。 当罐车准备清洗时，首先打开罐车底部的开口，然后安装蒸气管通入的特殊适配法兰，连接蒸气管道。同时在罐车底部开口的适配法兰上连接一条管道至缓冲罐，缓冲罐顶部连接至二级过滤器，含油气体分离后经风机将水汽由1根15m高排气筒排放。 蒸汽清洗的时间取决于罐车中残留物质的质量和种类，清洗前检查罐车情况以决定清洗时间。 清洗所用蒸汽由蒸汽锅炉提供，通入蒸汽开始清洗，一段时间后关闭蒸汽。等待罐车冷却至一定温度时，查看罐车情况以决定清洗是否彻底。如果有残留，继续通入蒸汽清洗一段时间。 过滤器原理：该过滤器为二级过滤器，含油水蒸气进入过滤器后，喷洒在挡油帽上（散油帽），扩散后的油靠重力沿管壁下滑到过滤器的下部，经排油管排出。同时，气体因密度小而上升，经分离伞集中向上改变流动方向，将气体中的小油滴粘附在伞壁上，聚集后附壁而下，经排油管排出。脱油后的水蒸气经一套“冷凝＋活性炭吸附”处理后经1根15m高排气筒（2＃）排放。 含油废水经经“隔油＋气浮”处理达标后与生活污水、浓水一同进入东兴工业园区污水处理厂。 主要污染工序及污染物： 1、施工期： 在建设期间，由于建筑施工，会产生噪声、扬尘、污水等污染影响因素。本项目建设施工期间对环境可能产生的污染影响主要有以下几方面： 1.1大气：在施工场土方施工，沙石等建筑材料装卸和运输过程有尘埃散逸，汽车运输建筑材料引起道路扬尘等。 1.2噪声：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、吊车、汽车等，距声源5m处的噪声值为80～90dB（A）。 1.3废水：在施工过程中产生的废水主要为地基、道路的开挖、铺设，站房建设过程中所产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水。废水中夹带大量泥沙，而且还会携带水泥、油类等各种污染物，直接排放会加重对受纳水体的污染。 1.4固体废物：无用的沙石、碎砖、弃土等建筑垃圾，不妥善放置，及时清运，会对环境产生一定的影响。 2、营运期： 2.1废气 2.1.1油品装卸过程产生有机废气（G1），储存过程中小呼吸产生有机废气（G2），蒸汽清洗产生有机物废气（G5）； 2.1.2导热油炉（G3）、燃气锅炉（G4）燃用天然气产生废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 2.2废水 罐车清洗过程产生废水（W1），主要污染物为COD、氨氮、石油类； 蒸汽锅炉软水制备产生浓水（W2），主要污染物为盐类； 厂区职工产生生活污水（W3），主要污染物为COD、氨氮、SS； 罐区产生初期雨水和事故废水（W4），主要污染物为COD、氨氮、SS、石油类。 2.3固废 冷凝吸附系统产生废活性炭（S1）； 隔油池和气浮设备产生的含油污泥（S2）； 厂区职工产生生活垃圾（S3）。 2.4噪声 油罐装卸作业噪声源为压缩机、油泵噪声；蒸汽锅炉、导热油炉噪声源为泵、风机等设备噪声；汽车装卸区汽车行驶噪声，噪声级在70-100dB（A）（N1-N3）。 2.5风险 本项目为油品储存，项目风险为储罐泄漏引起的池火火灾事故及消防废水引发的次生环境污染事故。 生产排污节点分析情况见下表： 表14 生产排污节点一览表 污染类型; 污染源; 污染源名称; 主要污染物; 产生量; 措施及去向; 排放量. 废气; G1; 油品装卸; VOCs 沥青烟 苯并芘 臭气浓度; 6.7t/a 1.44t/a 1.44×10-5t/a 无量纲500; 冷凝＋活性炭吸附法; 0.201t/a 0.0432t/a 4.32×10-9 t/a 无量纲＜20. G2; 油品储存. G3; 导热油炉; 废气量 烟尘 SO2 NOx; 588.64万Nm3/a 0.104t/a 0.173t/a 0.803t/a; 燃天然气为清洁能源，废气经1根不低于8m高排气筒排放; 588.64万Nm3/a 0.104t/a 0.173t/a 0.803t/a. G4; 蒸汽锅炉; 废气量 烟尘 SO2 NOx; 588.64万Nm3/a 0.104t/a 0.173t/a 0.803t/a; 燃天然气为清洁能源，废气经1根不低于8m高排气筒排放; 588.64万Nm3/a 0.104t/a 0.173t/a 0.803t/a. G5; 清洗工序; 非甲烷总烃 沥青烟 苯并芘 臭气浓度; 3.48t/a 0.73 t/a 0.73×10-5t/a 无量纲500; 冷凝＋活性炭吸附法; 0.348t/a 0.073 t/a 0.73×10-6t/a 无量纲＜20. 废水; W1; 清洗废水; 废水量 COD 氨氮 石油类; 294m3/a COD：0.026t/a 氨氮：0.015t/a 石油类：0.009t/a; 经“隔油＋气浮”处理后进入东兴工业园区污水处理厂; 972m3/a COD：0.026t/a 氨氮：0.015t/a 石油类：0.009t/a. W2; 软水制备排水; 废水量; 600m3/a. W3; 生活废水; 废水量 COD 氨氮 SS; 96m3/a 0.024t/a 0.00144t/a 0.0096t/a. W4; 初期雨水和消防废水; COD 氨氮 石油类; --. 固废; S1; 废活性炭; HW49; 4.235t/a; 交由有资质单位处理; 0. S2; 含油污泥; HW08; 0.295. S3; 生活垃圾; /; 3t/a; 由环卫部门收集后统一处理; 0. 噪声; N1; 汽车行驶噪声源; 噪声; 85dB（A）; 汽车限速、禁止鸣笛等措施; 70dB（A）. N2; 油泵、水泵噪声; 噪声; 85dB（A）; 设泵房，泵采用半地下安装等措施; 75dB（A）. N3; 风机噪声; 噪声; 85dB（A）; 设隔声设备; 75dB（A）.

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 污染物产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 导热油炉 | 烟气量 烟尘 SO2 NOx | 588.64万Nm3/a 17.6mg/m3，0.104t/a 29.36mg/m3，0.173t/a 137.31mg/m3，0.803t/a | 588.64万Nm3/a 17.6mg/m3，0.104t/a 29.36mg/m3，0.173t/a 137.31mg/m3，0.803t/a |
|  | 蒸汽锅炉 | 烟气量 烟尘 SO2 NOx | 588.64万Nm3/a 17.6mg/m3，0.104t/a 29.36mg/m3，0.173t/a 137.31mg/m3，0.803t/a | 588.64万Nm3/a 17.6mg/m3，0.104t/a 29.36mg/m3，0.173t/a 137.31mg/m3，0.803t/a |
|  | 储罐小呼吸 | 非甲烷总烃 沥青烟 苯并芘 臭气浓度 | 310.183mg/m3，6.7t/a 66mg/m3，1.44t/a 6.6×10-4 mg/m3，1.44×10-5t/a无量纲 500 | 9.306mg/m3，0.201t/a 1.98mg/m3，0.0432t/a 1.98×10-5mg/m3，4.32×10-7 t/a 无量纲＜20 |
|  | 装卸过程 |  |  |  |
|  | 缓冲罐蒸气 | 非甲烷总烃 沥青烟 苯并芘 臭气浓度 | 750mg/m3 ，1.8t/a 120mg/m3，0.73 t/a 1.2×10-4mg/m3，0.73×10-5t/a 无量纲500 | 75mg/m3，0.18t/a 12mg/m3，0.073 t/a 1.2×10-5mg/m3，0.73×10-6t/a 无量纲＜20 |
|  | 油罐车蒸气 |  | 700mg/m3 ，1.68t/a 100mg/m3，0.24 t/a 1.0×10-4mg/m3，0.24×10-5t/a 无量纲500 | 70mg/m3，0.168t/a 1.0mg/m3，0.024 t/a 1.0×10-5mg/m3，0.24×10-6t/a 无量纲＜20 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 COD 氨氮 SS | 96m3/a 500mg/L 0.024t/a 30mg/L 0.00144t/a 200mg/L 0.0096t/a | 废水量972 m3/a COD：26.75mg/L 0.026t/a 氨氮：15.43mg/L 0.015t/a 石油类：15.41mg/L 0.015t/a |
|  | 清洗废水 | 废水量 COD 氨氮 石油类 | 294 m3/a 90mg/L 0.026t/a 50.4mg/L 0.015t/a 51mg/L 0.015t/a |  |
|  | 软水制备产生浓水 | 废水量 | 600 m3/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0 |
|  | 隔油池和气浮设备 | 含油污泥 | 0.295 t/a | 0 |
|  | 冷凝吸附法 | 废活性炭 | 4.235t/a | 0 |
| 噪 声 | 运营期的噪声源主要为油泵、蒸汽锅炉、导热油炉风机、运输车辆产生的噪声，噪声值约为70-85dB（A），导热油炉、蒸汽锅炉设置锅炉房，泵设置泵房，对运输车辆实行限速、禁鸣等措施，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于沧州市南大港产业园区东兴工业区内，项目占地为重度盐碱地，适宜工业建设，项目运营不会对区域生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1施工中土方挖掘及堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放最好固定位置，对弃土表面及产生扬尘较大的工序可采取洒水方式减少尘量，及时运走弃土，并在装运的过程中采取有效遮盖，避免产生扬尘。 1.2各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异，一般情况下，各种污染物的排放量不大，经采取先进设备后及清洁燃料可减少污染物排放，对周围环境不会造成不良影响。 采取如上措施后，施工期废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。施工废水沉淀后回用、生活污水泼洒场地抑尘，均不外排，对周围水环境影响较小。 3、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、废建材、散落的沙石料、工程土、混凝土、废料装修材料等。施工期产生建筑垃圾，由施工单位负责清运。产生的少量生活垃圾由当地环卫部门处理。 4、噪声环境影响分析 施工期的噪声主要来自施工机械和推土机、混凝土搅拌机、振捣机、打夯机和物料运输车辆，源强90-98dB（A），为流动性间断声源，不易采取消音降噪措施，应采用低噪声及先进设备，严格按照规定施工时间施工并加强管理，保证施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中标准，以减少施工噪声对周围环境的影响。 综上所述，施工期间将会对大气、声环境、水环境等产生一定的暂时性影响。但对环境的影响是局部、短期的不利影响。施工期经采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 运营期油库大气污染物排放，主要来自储罐贮存及装卸车损耗、燃气导热油炉、蒸汽锅炉烟气排放及油罐车清洗工序。 1.1储罐贮存及装卸车损耗 该项目油气挥发主要来自燃料油、渣油与润滑油，包括储油罐贮存损耗及装卸车排放的含烃类有机物，主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）、沥青烟、苯并芘及恶臭等。因此本次评价主要以燃料油、石油沥青和润滑油、渣油、蜡油年饱和存量为依据。 1.1.1固定顶罐的总损耗是静置损耗与工作损耗的总和。静置储藏损耗，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗；工作损耗，与装料或卸料时所储蒸气的排放有关。固定顶罐总损耗为： LT=LS+LW LS—储存损失 LW—工作损失 其中静置损耗： LS =365×KE ×π/4D2×Hvo×Wv×Ks 式中： D—储罐直径，m； Hvo—气相空间高度 Wv—物料密度 KE—气相空间膨胀因子，无量纲 Ks—排放因子饱和因子，无量纲 工作损失： LW=5.64/RTLA×MV×PvA×Q×Kn×Kp×KB 式中： LW——工作损耗，1b/a； Mv——气相分子量，lb/lb-mol； PVA ——真实蒸汽压，psia； Q——年周转量，bbl/a； Kn——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，1； Kp——工作损耗产品因子（石油原油KC取0.75，其他的有机液体取1.0）； KB——呼吸阀工作校正因子。 经计算，固定顶总损失为6.7t/a。 通过计算可知，储罐区及装卸过程总损失为6.7t/a，主要成分为VOCs（以非甲烷总烃计），利用3000m3/h的风机将废气通过管道引至设备进口，废气产生浓度为310.183mg/m3；冷凝吸附系统对VOCs的处理效率为97%，其中二级冷凝的处理效率为90%，活性炭吸附装置的处理效率为70%，经处理后VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.201t/a（0.0279kg/h），排放浓度为9.306mg/m3。经二级冷凝的废气量为6.03t/a，回收后与油品一起外售。排放浓度及排放速率均能够满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值，对周围环境影响较小。 1.1.2项目年周转油品量为1.2万吨，类比同行业，可知储罐区及装卸油过程中沥青烟产生量为1.44t/a，苯并芘产生量为1.44×10-5t/a，利用3000m3/h的风机将废气通过管道引至设备进口，沥青烟、苯并芘的产生浓度分别为66mg/m3、6.6×10-4mg/m3；“冷凝＋活性炭吸附”系统的处理效率为97%，则沥青烟的排放量和排放浓度分别为0.0432t/a（0.006kg/h）、1.98mg/m3，苯并芘的排放量和排放浓度分别为4.32×10-7t/a （0.6×10-7kg/h），1.98×10-5mg/m3，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放标准。 1.1.3本项目生产过程中异味主要来自储油罐区和油罐清洗区，主要污染物为恶臭，类比同行业，臭气浓度产生量约为500，经冷凝吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放，处理效率为97%，则处理后臭气浓度约为15，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。 为了有效的控制新建项目的无组织排放，采取了以下措施： ①在设备设计及安装时，确保做好设备的密闭性，油料输送泵采用密闭性能好的屏蔽泵，对管道、阀门和法兰接口采用不易泄漏的石墨缠绕垫片，对易损部件及时进行更新。同时根据不同物料性质，选用相应储罐类型，并做好储罐保温措施。装车鹤管采用浸没式鹤管，密闭式装卸车，减少装车时蒸发损耗及呼吸污染。 ②储运过程中做好工艺指标控制，保证生产稳定有序进行，消除及避免潜在的事故隐患，减少无组织排放。 ③运行期间加强设备巡检，发现事故苗头，及时采用补救措施，制定严格的内部管理制度，强化设备的维护和维修管理，杜绝储罐、管道阀门的跑冒滴漏，使储运设备和设施达到化工行业无泄漏企业的标准要求。 1.2导热油炉 本项目设有2t/h燃气导热油炉一台，天然气来自园区的燃气管网，年耗气量为43.2万Nm3/a。产生烟气的主要成分为烟尘、SO2、NOx。产生烟尘经不低于8m排气筒排放。项目导热油炉烟气及各污染物产生量见表15。 表15 导热油炉产污一览表 产污工序; 污染物名称; 产污系数; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 导热油炉; 废气量; 136259.17Nm3/万m3; 588.64万m3/a; 588.64万m3/a. 烟尘; 2.4kg/万m3; 17.6; 0.104; 17.6; 0.104. SO2; 0.02Skg/万m3; 29.36; 0.173; 29.36; 0.173. NOx; 18.71kg/万m3; 137.31; 0.803; 137.31; 0.803. 备注：S：燃气收到基硫份含量，本项目基硫份含量为200mg/Nm3，S=200 由表15可知烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为17.6mg/m3、29.36mg/m3、137.31mg/m3，排放速率分别为0.014kg/h、0.024kg/h、0.112kg/h，则污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的重点地区大气污染物特别排放限值及4.5中的要求。 1.3蒸汽锅炉 本项目设有2t/h燃气蒸汽锅炉一台，天然气来自园区的燃气管网，年耗气量为43.2万Nm3/a。产生烟气的主要成分为烟尘、SO2、NOx。产生烟尘经不低于8m排气筒排放。项目蒸汽锅炉烟气及各污染物产生量见表16。 表16 蒸汽锅炉产污一览表 产污工序; 污染物名称; 产污系数; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 蒸汽锅炉; 废气量; 136259.17Nm3/万m3; 588.64万m3/a; 588.64万m3/a. 烟尘; 2.4kg/万m3; 17.6; 0.104; 17.6; 0.104. SO2; 0.02Skg/万m3; 29.36; 0.173; 29.36; 0.173. NOx; 18.71kg/万m3; 137.31; 0.803; 137.31; 0.803. 备注：S：燃气收到基硫份含量，本项目基硫份含量为200mg/Nm3，S=200 由表16可知烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为17.6mg/m3、29.36mg/m3、137.31mg/m3，排放速率分别为0.014kg/h、0.024kg/h、0.111kg/h，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的重点地区大气污染物特别排放限值及4.5中的要求。 1.4油罐车清洗过程 罐车清洗工序，每辆罐车通入蒸汽时间为9min，然后停留蒸煮时间为1h，按每辆罐车清洗用水蒸汽0.3t，每辆罐车清洗下污油量为0.20t，每年清洗罐车2000辆·次，则水蒸汽用量为600t/a，清洗污油量为400t/a。 1.4.1油罐车经高温蒸汽清洗后产生含油气水蒸气，主要成分为非甲烷总烃、、沥青烟、苯并芘，首先油罐车中水蒸气进入过滤器，进入水蒸汽以总水蒸汽用量的30%计，则进入油罐车的水蒸汽的量为180t/a，由油罐车进入过滤器的油气量为1.8t/a，则进入过滤器的含油水蒸气排放量为181.8t/a，废气由5000m3/h的引风机引入“冷凝＋活性炭吸附”，经处理后废气经1根15m高排气筒（2＃）排放，非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘的收集浓度分别为750mg/m3、120mg/m3、1.2×10-4mg/m3，冷凝＋活性炭吸附的处理效率（考虑到含水汽）为90%。则废气中非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘排放浓度及排放量分别为75mg/m3、0.18t/a（0.025kg/h）、12mg/m3、0.073t/a（0.01kg/h）、1.2×10-5mg/m3、0.073×10-6t/a（0.025×10-6kg/h），臭气浓度20（无量纲）。收集的清洗污油量为1.62t/a。污染物的排放浓度及排放速率均满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值，处理后臭气浓度约为15，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，对周围环境影响较小。 1.4.2然后缓冲罐中的水蒸气经冷却后与上述废气进入同一过滤器（不同时排放），进入水蒸汽的量以缓冲罐中总水蒸汽量的30%计，则进入过滤器中水蒸汽的量为126t/a，由缓冲罐进入过滤器的油气量为1.68t/a，则进入过滤器的含油水蒸气量为127.68t/a，废气由5000m3/h的引风机引入“冷凝＋活性炭吸附”装置，后经15m高排气筒（2＃）排放，非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘收集浓度分别为700mg/m3、120mg/m3、1.2×10-4mg/m3，冷凝＋活性炭吸附的处理效率（考虑到含水汽）为90%，则废气中非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘排放浓度及排放量分别为70mg/m3、0.168t/a（0.02kg/h）、1.0mg/m3、0.024t/a（0.003kg/h）、1.0×10-5mg/m3、0.24×10-6t/a（0.003×10-6kg/h），臭气浓度20（无量纲）。收集的清洗污油量为1.45t/a。排放浓度及排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值，处理后臭气浓度约为15，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，对周围环境影响较小。 1.4.3油罐车进入缓冲罐的水蒸汽量为420t/a，在缓冲罐中冷凝为水的量为294t/a，油气冷凝分离出的液态油相的量为690.52t/a，将冷凝分离出的油相回收，回收量为690.21t/a，未分离出的油品量为0.31t/a。 1.4.4缓冲罐中的含油废水经“隔油＋气浮”处理后经管网进入东兴工业园区污水处理厂，“隔油＋气浮”对COD和石油类的去除效率分别为80%和95%，则回收的污油量为0.295/a，剩余0.015t/a的污油量随水相进入管网。本项目处理废水量294 m3/a，则COD、石油类的排放浓度分别为90mg/L 、51 mg/L，与生活污水、纯水制备浓水一起进入东兴工业园区污水处理厂。 经二级过滤器、缓冲罐、隔油气浮收集的清洗污油量为400t/a，清洗的污油经回收后与公司相同类油品一起外售。 根据《国家危险废物名录》中查得精炼石油产业制造行业中“清洗油罐（池）或油件过程中产生的油/水和烃/水混合物”属于HW08废矿物油与含矿物油废物，清洗服务项目主要为清洗装载本公司内部各种重油的罐车。清洗的污油与本项目中转油品相同，可对清洗油品分类回收，与所中转油品掺拌外售，使清洗污油具有利用价值且产品质量可达到外售要求，故本项目回收污油不作为危险废物处理。 2、水环境影响分析 2.1本项目职工产生的生活污水量为0.32m3/d（96m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。 2.2本项目生产废水为蒸汽锅炉软水制备过程产生浓水，产生量为600m3/a，清洗罐车废水，产生量为294m3/a，清洗废水经“隔油＋气浮”处理后COD、氨氮、石油类产生浓度分别为90mg/L 、50.4 mg/L 、51mg/L，产生量分别0.026t/a、0.015t/a、0.015t/a，经管网与软水制备过程产生浓水、生活污水一同进入东兴工业园区污水处理厂，则COD的排放浓度和排放量分别为26.75mg/L、0.026t/a，氨氮的排放浓度和排放量分别为15.43 mg/L、0.015t/a，石油类的排放浓度和排放量分别为15.41 mg/L、0.015t/a，则污染物排放浓度及排放量满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及东兴工业园区污水处理厂收水标准，对周围环境影响较小。 2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定： （1）建设项目行业分类 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于目录F石油天然气，39油库（不含加油站的油库），按地下水环境影响评价项目类别划分为Ⅱ类。 （2）地下水环境敏感程度分级 本项目厂址占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等，项目周围没有分散式居民饮用水水源，则本项目场地的地下水环境敏感程度属不敏感。 具体等级划分见17。 表17 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表 等级划分指标; 建设项目情况; 分级情况. 建设项目行业分类; 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于目录F石油天然气，39油库（不含加油站的油库），按地下水环境影响评价项目类别划分为Ⅱ类。; Ⅱ类. 地下水环境 敏感程度; 本项目厂址占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等；项目周围没有分散式居民饮用水水源，则本项目场地的地下水环境敏感程度属不敏感; 不敏感. 工作等级划分; 三级. 经以上分析，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表2中相关规定，地下水评价等级为三级。 （3）地下水水质监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）要求，共设置地下水水质监测点4个，水位监测点6个。 ①水质监测项目 水质化验参考地下水质量标准，主要化验项目为建设项目可能引起的污染物。南排河镇、三分区四大队、工业区南部盐场场部监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物；南大港监测项目为K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氰化物、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、高锰酸盐指数、镉、铁、锰、六价铬、总砷、铅、挥发酚、石油类。 ②采样时间及频率 本次地下水环境影响评价中南排河镇、三分区四大队、工业区南部盐场场部监测数据引自《南大港东兴工业园区规划环评》中监测报告，于2012年11月24日～11月25日及2012年12月3日～12月4日连续监测2天，每天采样一次；南大港监测数据引自《中国石油大港油田第六采油厂产能建设项目环境影响报告书》中监测报告，监测时间为2016 年4 月20日、21 日，每天取样一次；八大离子监测时间为2016年2月25日。 ③地下水水质监测结果 地下水水质监测结果见下表18、表19。 表18 水质监测结果表 单位mg/L 点位 项目; 南排河镇; 三分区四大队（原六分场二十八队）; 工业区南部盐场场部; 南排河镇. 潜水层; 潜水层; 潜水层; 饮用水层. pH; 7.13; 7.12; 7.46; 7.46; 7.87; 7.85; 8.38; 8.42. 总硬度; 4.52×104; 4.51×104; 2.57×103; 2.58×103; 1.90×104; 1.89×104; 88.1; 89.2. 溶解性总固体; 1.76×105; 1.75×105; 1.21×104; 1.21×104; 8.80×104; 8.80×104; 1.34×103; 1.35×103. 高锰酸盐指数; 11.9; 11.7; 30.7; 30.9; 9.8; 9.8; 0.8; 0.8. 挥发性酚类; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.0013; 0.0013; 未检出; 未检出. 氨氮; 0.400; 0.398; 0.229; 0.227; 0.400; 0.408; 0.060; 0.065. 硫酸盐; 9.37×103; 9.34×103; 608; 610; 5.05×103; 5.05×103; 102; 103. 氯化物; 9.37×104; 9.39×104; 6.56×103; 6.50×103; 4.58×104; 4.58×104; 474; 476. 氰化物; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.007; 0.007; 未检出; 未检出. 硝酸盐氮; 5.04; 5.02; 9.01; 8.94; 22.2; 22.3; 0.19; 0.19. 亚硝酸盐氮; 未检出; 未检出; 0.141; 0.141; 0.500; 0.500; 未检出; 未检出. 氟化物; 0.62; 0.62; 1.00; 1.00; 1.14; 1.14; 4.02; 4.04. 表19 水质监测结果表 单位mg/L 点位 项目; 南大港. 潜水层. pH; 7.47; 7.41. 硝酸盐氮; 2.7; 2.6. 亚硝酸盐氮; 0.006; 0.007. 总硬度; 1226; 1235. 氟化物; 4.3; 4.1. 溶解性总固体; 2912; 2911. 硫酸盐; 234; 233. 氯化物; 1976; 1974. 硫化物; 0.02; 0.02. 氰化物; 未检出; 未检出. 总大肠菌群数; 未检出; 未检出. 菌落总数; 18; 16. 挥发酚; 未检出; 未检出. 石油类; 未检出; 未检出. 氨氮; 0.14; 0.13. 高锰酸盐指数; 2.65; 2.68. 镉; 未检出; 未检出. 铁; 0.05; 0.05. 锰; 未检出; 未检出. 六价铬; 未检出; 未检出. 总砷; 0.013; 0.013. 铅; 未检出; 未检出. K+; 1.9; --. Na+; 744.8; --. Ca2+; 36.2; --. Mg2+; 18.9; --. HCO3-; 161.1; --. CO32-; 2.4; --. Cl-; 777.1; --. SO42-; 553.1; --. 由表18，表19可以看出，潜水中仅有pH、挥发性酚类和氰化物满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，其余监测因子均超标。 潜水中氯化物超标是由于海水入侵所致，氟化物超标是由于地质原因造成，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标主要与区域地质结构有关，该区域浅层地下水埋深较浅，侧向径流微弱，土壤中矿物成分经过不断风化淋溶，造成地下水化学成分逐渐增多，多年的反复轮回造成了盐分的积累；高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮超标由于区域鱼虾养殖场下渗造成。承压水中除溶解性总固体、氯化物、氟化物外，其余各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 承压水中溶解性总固体、氯化物超标是由于海水入侵所致，氟化物超标是由于地质原因造成。 （2）区域地质及水文地质概况 ①区域地层概况 a.各层土的岩性特征及分布规律 沧州最大揭露深度25.20米范围内地层主要为：第四系全新统陆相冲积（Q4al）、陆相冲积与沼泽相沉积（Q4h+al）形成的粉土、粉质粘土层，按其成因、岩性特征及物理力学性质共分为6层，各层土的岩性特征、分布规律详见下表20。 表20 项目建设区域钻孔土层分布情况一览表 层 号; 时代 成因; 岩 土 名 称; 层厚(m) 层底埋深(m); 层底高程(m); 岩性特征. ①; Q4ml; 素填土; 0.30～3.40 0.30～3.40; 9.60～6.50; 黄褐色，以粘性土为主，混碎砖、白灰，上部为杂填土，见建筑垃圾，稍密，稍湿。. ②; Q4al; 粉土 夹粉质 粘土; 2.10～6.00 4.70～7.00; 5.30～2.90; 褐黄色，含云母、氧化铁，具粘性，中密，很湿。摇振反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。中部夹多层粉质粘土层。. ②1; 粉质 粘土; 0.40～2.50 4.00～5.70; 6.00～4.30; 褐黄-灰黄色，含氧化铁、腐植质，可塑。无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。主要分布于场地东部。. ③; 粉质 粘土; 2.30～4.80 8.30～10.20; 0.40～-1.60; 褐黄-灰黄色，含氧化铁、腐植质，可塑。无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。. ④; Q4h+al; 粉土; 1.30～7.30 12.00～16.60; -0.60～-6.60; 灰黄色，含云母、腐植质，中密，很湿。摇振反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。中部夹粉质粘土薄层。. ⑤; 粉质 粘土; 1.60～9.10 18.00～19.80; -8.00～-9.80; 灰色，含腐植质，粘性弱，可塑。无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，中部夹粉土。. ⑥; 粉土; 最大揭露厚度7.20米 25.20米未揭穿; 灰色，含云母、腐植质，砂性强，中密-密实，很湿。摇振反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。. b.包气带及地下水上覆地层防污性能 包气带是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。 ②区域水文地质概况 沧州市区域为由冲击平原向滨海平原的过渡地带，因区域内地质成因的不同，地下水水质差异较大。沧州市地下水主要储存于第四系松散地层中，沉积厚度350~450m，最厚达580m。地下水流向为由西南到东北。 第一含水组，本组底界深度为20-30m，沧州以西地区含水层以北东东向条带状分布的细砂和粉砂为主，厚度不大。地下水水力性质属于河道带型弱径流潜水及潜水—微承压水，水质结构多为较单一的淡水一咸水类型。沧州以东滨海平原地区含水层以粉砂、细砂为主，厚度一般为8-12m。含水层之上和含水层之间，多为粘土与亚粘土层，地下水多具明显的承压性。 第二含水组，底板埋深120-220m。沧州中部、西部含水层以细粉砂、细砂为主，呈北东向条带状、舌状分布，一般为20-40m，单位涌水量较大。一般都分布有较厚的粘土层和亚粘土层。沧州东部由于受晚更新世以来的海侵影响，海积层约占本组厚度的1/3-1/4。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层之间多为粘土层。 第三含水组，本组底界埋深250-420m，沧州中部、西部含水层以中砂、中细砂、细砂为主，呈北东东一北东向舌状、条带状分布，砂层厚度一般为20-40m。东部含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单位涌水量一般为1.0-1.5m3/（h·m）。 第四含水组，其底界埋深380-450m，含水层岩性以细砂、细粉砂为主，渗透性及富水性均比较弱，含水层厚度大于30m，局部小于30m。由于上覆层及含水层之间为厚层粘土与亚粘土，又远离补给区，故侧向径流补给微弱。 沧州市2011年6月浅层地下水埋深等值线图见下图4。 图4 沧州市2011年6月浅层地下水埋深等值线图 ③依据项目建设区域钻孔土层分布情况一览表，并查阅《水文地质手册》中相关地区岩（土）层渗透系数表，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表1可知，项目建设区域内地下基础之下第一岩（土）层厚度4.27m，为粉土，渗透系数约为2.3×10-5cm/s，建设项目场地包气带防污性能分级“中”，包气带具有一定的防污能力。 ④污染源及污染途径分析 当项目储油罐发生渗漏时，会造成原油的非正常排放，此部分原油对地下水的污染方式主要为垂直入渗进入地下含水层。 此部分原油中的污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。原油入渗地下水，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染，主要污染潜水层。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。 （3）地下水影响评价 地下水能否受到污染，水质能否发生变化，与包气带的防污能力有着密切关系。一般来讲，污染物只有通过包气带才能污染地下水。包气带的净化能力与其环境水文地质即岩性组成、厚度、结构有关。 ①区域包气带对地下水污染途径的阻隔作用 拟建项目区域包气带（地表以下25.20米范围）地层属于第四系全新统（Q4）沉积物，岩性变化较大，主要土层有粉质粘土和粉土（见表项目建设区域钻孔土层分布情况一览表）渗透系数约为2.3×10-5cm/s，对地下水污染途径有一定的阻隔作用。 ②区域包气带对污染物的吸附和降解作用 污染物在岩层中的自净常常主要是由于吸附和降解作用所致。污染物被吸附的作用发生在岩石颗粒的表面。吸附能的大小主要取决于颗粒的比表面积。所以一些细颗粒岩石具有很大的吸附容量，可以使污染原油中的重金属、有机物等的含量大大降低。岩石的净化能力由强至弱大致依次为黄土状亚粘土．亚粘土、亚砂土和中细砂。根据地质部水文地质工程地质研究所的实验资料，有机物在20厘米深度净化率达71~89.9%，100厘米深度达到最大净化率。包气带中吸附的有机污染物在水、空气和微生物的共同作用下，得到降解。 该区域包气带岩层以粉土和粉质粘土为主，颗粒粒径较小，表面积大，分散性大，吸附能力较强，包气带中土壤潮湿、空气充足，有利于有机污染物的降解。 拟建项目污染物以有机物为主，无重金属污染物，该区域包气带对拟建项目的污染物有很好的吸附和降解效果。 ③防止地下水污染的措施 拟建项目采取以下措施防止污染物断续渗入地下水： a.防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，罐体采用单层碳钢罐体并设置检漏点； b.加强环境管理，定期对加油设备进行检查维修，减少项目运营期的跑、冒、滴、漏现象； c.站内车辆运行路线进行硬化处理，防止滴落的油滴下渗污染地下水环境。 ④地下水影响分析结论 通过区域水文地质调查、污染源及污染途径分析和工程防治地下水污染措施分析可知，项目建设对地下水影响很小。 3、固体废物环境影响分析 本项目为油品储运项目，项目产生的固体废物主要为生产人员产生的生活垃圾和冷凝吸附系统产生废活性炭。 固废总排放量为7.53t/a，其中： ①本项目生产人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量为3.0t/a，由环卫部门统一清运处理。 ②项目两套冷凝吸附系统产生废活性炭，活性炭吸收有机废气量分别为0.469t/a、0.234 t/a，每吸收0.2kg的废气需用活性炭1kg，活性炭的使用量为3.515t/a，则废活性炭产生量为4.235t/a，属于HW49，收集后由有资质单位处置。活性炭更换周期为4次/a。 ③隔油池和气浮处理设备产生的污泥，经污泥干化池，产生含油污泥0.295t/a，属于HW08，收集后由有资质单位处置。 固体废物产生及防治措施见表21。 表21 固体废物产生及防治措施一览表 污染源; 污染物 名称; 危险废物类别及代码; 产生量（t/a）; 防治措施; 排放量（t/a）. 冷凝吸附系统; 废活性炭; HW49; 4.235; 设危废库，收集后由有资质单位处置; 0. 隔油池和气浮处理设备; 含油污泥; HW08; 0.295; 0. 厂区职工; 生活垃圾; --; 3.0; 环卫部门清运处理; 0. 按照《国家危险固废名录》规定，本项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④设置单独的危废存放间，危险废物分类收集，妥善保存。废母液排入废母液池暂存，危险废物贮存池应加盖密封，顶部设防晒罩。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。⑤做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年⑥必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 上述固废均得到了合理的处理与处置，对周围环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 本项目建成后，运营期的主要噪声源为油罐车在厂区道路上行驶的交通噪声、燃气导热油炉、蒸汽锅炉风机噪声以及油泵、水泵噪声。噪声值约为70-85dB（A）。 表22 主要噪声排放情况一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 源强 dB（A）; 降噪措施; 治理后声级 dB（A）. 油罐车; —; 70; —; 70. 泵类; 22; 75; 加装减振垫、厂房隔声; 55. 风机; 5; 85; 加装消声装置、厂房隔声; 65. 采取以上措施后，噪声值约为55-70 dB（A），对周围环境影响较小。 5、防渗措施 为防止生产过程中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目拟对储罐区、装卸区等均采取防渗处理。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）项目采取如下的防腐防渗措施： 5.1工程防渗的设计标准应符合下列规定: a. 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 b. 防渗层可由单一或多种防渗材料组成。 c. 干燥气候条件下，不应采用纳基膨润土防水毯防渗层。 d. 污染防治区地面应坡向排水口或排水沟。 e. 当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐蚀措施。 5.2地面防渗 a.地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、纳基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 b.当建设场地具有符合要求的稀土时，地面防渗宜采用稀土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。 c.混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。 d.混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010）的有关规定，并应符合下列规定:混凝土的强度等级不应低于C30，抗渗等级不应低于P8时，厚度不应小于100mm ，钢纤维体积率宜为0.25%~1.00%合成纤维体积率宜为0.10%~0.20%。混凝土的配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）和《纤维混凝土应用技术规程》（JGJ/T221）的有关规定。 e.混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝，并应符合下以下规定:纵向和横向缩缝、胀缝宜垂直相交。缩缝宜采用切缝，切缝宽度宜为 6mm～l0mm ，深度宜为16mm～25mm ，嵌缝密封料深度宜为 6mm～l0mm；缝内应填置嵌缝密封料和背衬材料，嵌缝密封料表面应低于地面，低温时可取 2mrn～3mm，高温时不应大于2mm。 f.混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝缝宽宜为20mm～30mm。嵌缝密封料宽深比宜为2:1.深度宜为l0mm～15mm，衔接缝内应填置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。 5.3罐区 a.环墙式罐基础的防渗层应符合下列规定:高密度聚乙烯（HDPE）膜的厚度不宜小于1.50mm，膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于l00mm，高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。 b.罐基础环墙周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯（HDPE）管，泄漏管的设置应符合现行国家标准《钢制储罐地基基础设计规范》（GB50473）的有关规定。当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井顶部应设置活动防雨钢盖板。检漏井应符合下列规定:检漏井的平面尺寸宜为 500mmX500rnm高出地面200rnm，井底应低于泄漏管300rnrn。检漏井应采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8。检漏井壁和底板厚度不宜小于100rnm。 c.罐区防火堤内的地面防渗层应符合地面防渗层的规定。 d.防火堤的设计应符合现行国家标准《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）的要求外，尚应符合下列规定:防火堤宜采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6。 防火堤的变形缝应设置不锈钢板止水带，厚度不应小于2.0rnrn。防火堤变形缝内应设置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。 5.4水池 a.混凝土水池、污水沟和井的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。 b.一般污染防治区水池应符合下列规定:结构厚度不应小于250mm，混凝土的抗渗等级不应低于P8，重点污染防治区水池应符合下列规定:结构厚度不应小于250mm，混凝土的抗渗等级不应低于P6，且水池的内表团应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mrn，喷涂防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。 5.5根据本项目情况具体实施防腐措施 a.项目重点防渗区的防渗措施为： 储罐区、清洗区、危废库、装卸区地面采取3/7灰土45cm铺底，上层铺30～40cm抗渗混凝土C35，围堰与地面采用混凝土C35整体浇铸，同时围堰内侧与地表面以七布五油铺设玻璃钢涂层，抗渗等级不小于P10。防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 消防废水池的在内表面上衬2层布涂3层环氧树脂或用其它人工合成防渗材料进行防渗。防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 通过采取上述措施，重点防渗区各单元防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 b.一般防渗区防治措施： 隔油池池底部用30～40cm碎石铺底，再在上层铺20～25cm的抗渗混凝土C30浇底，四周壁采用抗渗混凝土C30浇筑，同时表面以七布五油铺设玻璃钢涂层，抗渗等级不小于P8。 厂区办公室、休息室、门卫室等不会产生污染物或产生污染物很少的区域。除绿化用地、预留空地外采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 通过采取上述措施，一般防渗区各单元防渗层渗透系数小于10-7cm/s。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 6、风险影响分析 根据项目产品的性质、储存量，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）有关规定，该项目不涉及重大危险源，不涉及周围村庄等环境敏感点，风险值较低。项目环境风险在化工行业风险值可接受水平范围内。 风险专项中给出了工程环境风险事故防范措施，如基础设施按规范实施，严格操作规程，储罐按周期检查测厚及防腐、静电防雷等。制定事故应急措施和事故应急预案，并对工程存在的风险隐患提出了整改措施，给出了事故应急设施及防范措施验收一览表。在落实项目提出的各项风险防范措施后，可降低风险概率。 具体内容见风险专项。 7、环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。本项目计算模型为SCREEN3模型；根据大气防护距离计算结果可知，项目无任何超标点，大气防护距离没有超出厂界范围，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 8、卫生防护距离 为保护大气环境和人群健康，应当设置卫生防护距离。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，根据有关规定必须在企业居住区之间设置一定的卫生防护距离。 8.1计算方法与依据 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： Cm （B·Lc+0.25r2）0.05·LD + Qc 1 A = 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 8.2卫生防护距离计算结果 由于项目汽车装卸油是间歇性的，因此本项目未计算其卫生防护距离。根据项目的无组织排放最不利工况作为计算源强，结果见表23。 表23 卫生防护距离计算结果 污染物; Q （kg/h）; Cm （mg/m3）; S （m2）; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离 计算值（m）. VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.4; 2.0; 400; 3.1; 91.635. 经计算得出：本项目的卫生防护距离LVOCs=91.635m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目卫生防护距离应为100m。因此，本项目贮罐与周围居民区应设100m防护距离。 距离本工程最近的居民区为南排河镇，距离为800m，符合卫生防护距离的要求。今后在本工程周围的发展规划中，防护距离范围内禁止建设居民居住区、学校、医院等敏感点。 9、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 表24 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保设施; 台（套）; 验收指标; 验收标准. 大气; 导热油炉; 不低于8m高的排气筒; 1根; 颗粒物：20mg/m3； SO2：50mg/m3； NOx：150mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的重点地区大气污染物特别排放限值及4.5中的要求. 蒸汽锅炉; 不低于8m高的排气筒; 1根. 储罐区及装卸区; VOCs（以非甲烷总烃计）; “冷凝＋活性炭吸附”经1根15m排气筒（1＃）; 1套; 最高允许排放浓度：80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值. 沥青烟; 最高允许排放浓度：75mg/m3 最高允许排放速率：0.18kg/h 排气筒高度：15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 苯并芘; 最高允许排放浓度：0.3×10-3mg/m3 最高允许排放速率：0.05×10-3kg/h 排气筒高度：15m. 恶臭; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级新扩改建标准. 清洗工序; 非甲烷总烃; “冷凝＋活性炭吸附”经1根15m排气筒（1＃）; 1套; 最高允许排放浓度：80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值. 沥青烟; 最高允许排放浓度：75mg/m3 最高允许排放速率：0.18kg/h 排气筒高度：15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 苯并芘; 最高允许排放浓度：0.3×10-3mg/m3 最高允许排放速率：0.05×10-3kg/h 排气筒高度：15m. 恶臭; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级新扩改建标准. 废水; 消防废水、初期雨水; 消防废水池（1500 m3）; 1座; COD≤500mg/L SS≤200 mg/L 氨氮≤50mg/L 石油类≤20 mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中三级排放标准及东兴工业园区污水处理厂收水标准. 清洗废水; 隔油＋气浮; 1座. 软水制备产生浓水; ——; ——. 生活污水; ——; ——. 噪声; 噪声设备; 采取厂房隔声、设备消声、合理布局等措施; ——; 厂界噪声： 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固体废物; 生活垃圾; ——; ——; 生活垃圾由环卫部门统一清运处理; ——. 废活性炭; 由专用桶收集后定期交由有资质单位进行处理，危废库设防风、防雨、防晒、防渗、防溢措施并设置显著标识; ——; 交由有资质危废处理单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 含油污泥. 风险; 重点防渗区; 设备、管道及与其接触的仪表选用耐腐蚀材料，表面做防腐处理。储罐区地面采取3/7灰土45cm铺底，上层铺30～40cm抗渗混凝土C35，围堰与地面采用混凝土C35整体浇铸，同时围堰内侧与地表面以七布五油铺设玻璃钢涂层，抗渗等级不小于P10。; 渗透系数低于10--10cm/s; 不污染地下水. 储罐区、危废库、装卸区、清洗区地面采取3/7灰土45cm铺底，上层铺40～45cm抗渗混凝土C35，同时表面以七布五油铺设玻璃钢涂层，抗渗等级不小于P10。. 一般防渗区; 消防废水池、隔油池底部用30～40cm碎石铺底，再在上层铺20～25cm的抗渗混凝土C30浇底，四周壁采用抗渗混凝土C30浇筑，同时表面以七布五油铺设玻璃钢涂层，抗渗等级不小于P8; 渗透系数低于10--7cm/s. 厂区办公室、休息室、门卫室等不会产生污染物或产生污染物很少的区域采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化. 消防系统; 厂区内水消防系统，包括消防水罐、消防水泵、以及室内外消防管网组成，厂区内新建3座循环消防水罐，总容积为1500m3。. 环境风险应急预案; 1、应急计划区；2、应急组织（应急处置领导小组）；3、应急状态分类及应急响应程序；4、应急设施、设备与器材、劳动防护用品等；5、应急通讯、通知和交通；6、应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材；7、撤离组织计划、医疗救护和公众健康；8、应急状态下环境监测计划（监测因子、监测点位、监测频次）9、应急状态终止与恢复措施；10人员培训及演练，定期进行应急预案训练及演习，并有培训演习记录；11、公众教育信息纪录和报告；12、应急环境监测及事故后评估。. 厂区主要危险防范部位公示; 厂区危险物质存量及位置、生产车间等重要防范部位都要标于厂区平面图，并上墙。厂区设备、管线、危废库设明显警示标志。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 导热油炉、蒸汽锅炉 | 烟尘 SO2 氮氧化物 | 各经1根不低于8m的高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 储油罐小呼吸 | VOCs 沥青烟 苯并芘 恶臭 | 冷凝吸附系统+1根15m高排气筒（1＃） | 达标排放 |
|  | 装卸过程 |  |  |  |
|  | 清洗工序 | 非甲烷总烃 沥青烟 苯并芘 恶臭 | 冷凝吸附系统+1根15m高排气筒（2＃） | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 COD 氨氮 SS | 清洗废水经“隔油＋气浮”处理后与软水制备浓水、生活污水一并经管网排入东兴工业园区污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 清洗废水 | 废水量 COD 氨氮 石油类 |  |  |
|  | 软水制备浓水 | 废水量 |  |  |
|  | 消防废水、初期雨水 | 石油类 SS | 经管网汇入消防废水池经“隔油＋气浮”处理后与软水制备浓水、生活污水一并经管网排入东兴工业园区污水处理厂 |  |
| 固 体 废 物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集清运 | 不外排 |
|  | 冷凝吸附系统 | 废活性炭 | 交由有危废处理资质单位处理 | 不外排 |
|  | 隔油池和气浮处理调和设备 | 含油污泥 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为工艺加工噪声，噪声声级范围70-85dB（A），通过减震措施，厂房隔声、距离衰减等措施处理后，该项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于沧州市南大港产业园区东兴工业区内，所占地为工业用地，现状为重度盐碱地，适宜工业建设。项目建成后区域生态环境质量不会下降。 |  |  |  |  |
| 结论与建议 一、结论 1、工程分析结论 1.1项目概况 本项目名称为“1.2万吨储油中转库（含油罐车清洗）项目”，建设单位为沧州市南大港管理区弘丰石油产品有限公司，建设性质为新建。 项目主体工程为年中转1.2万重油（润滑油、蜡油、渣油、石油沥青、燃料油（不含成品油））油库，新建8座950 m3的固定顶储油罐；辅助工程为办公室、锅炉房、休息室、门卫室等；公用工程为项目供排水、供电、供热、消防等；环保工程为消防废水池、废气处理、废水处理、固废处理、降噪措施等。总投资4200万元，劳动定员20人，全年工作300天，实行三班制，每班工作8小时。 1.2项目选址 项目位于沧州市南大港产业园区东兴工业区内，厂址中心坐标为北纬38°29′33.32″，东经117°35′49.90″。项目东侧460m是八排干明渠，1100m处是廖家洼排干、南侧1400m处是南排河、1700m处是新石碑河，北侧隔公路为防水材料厂，厂东、西、南侧为荒地，东侧800m是南排河镇。厂区所占地皆为重度盐碱荒地，适合于工业项目建设。 1.3项目主要建设内容 项目主体工程为年中转1.2万重油（润滑油、蜡油、渣油、石油沥青、燃料油（不含成品油））新建8座950 m3的固定顶储油罐，年清洗自用车辆2000辆·次油罐车，年副产400t油；辅助工程为办公室、锅炉房、休息室、门卫室等；公用工程为项目供排水、供电、供热、消防等；环保工程为消防废水池、废气处理、废水处理、降噪措施等。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录》（2013年修正）淘汰类及限制类，符合国家当前产业政策及技术政策。 1.4产业政策 项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录》（修正）淘汰类及限制类，符合国家当前产业政策及技术政策。该项目已在沧州渤海新区经济发展局备案，证号：沧渤经备字【2017】078号。 1.5项目衔接 本项目生产用热由导热油炉和蒸汽锅炉提供，年耗气量86.4万Nm3，所需天然气由园区天然气管网接入，园区的天然气门站2013年12月建成，可提供足够的天然气资源。在园区未实现统一供热前，项目生活供热由电暖气提供，园区实现统一供热后，项目采用园区的供热管网供热；本项目用电由园区供电网提供，厂区新增S11-100/10型变压器1台，基本可以满足厂区的用电负荷；项目用水由园区自来水厂供给；本项目产生过程清洗废水经“隔油＋气浮”处理后与软水制备浓水、生活污水一同经管网排入东兴工业园区污水处理厂。 2、污染防治措施可行性分析结论 2.1施工期环境影响分析结论 施工期间将会对大气、声环境等产生一定的暂时性影响。但对环境的影响是局部、短期的不利影响。施工期经采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。 2.2运营期环境影响分析结论 2.2.1水环境影响评价结论 本项目生产废水为蒸汽锅炉软水制备过程产生浓水，清洗罐车废水，清洗废水经“隔油＋气浮”处理后经管网与软水制备过程产生浓水、生活污水一同进入东兴工业园区污水处理厂污染物排放浓度及排放量满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及东兴工业园区污水处理厂收水标准，对周围环境影响较小。 2.2大气环境影响评价结论 导热油炉、蒸汽锅炉以天然气为燃料，产生烟气的主要成分为烟尘、SO2、NOx。产生的废气经不低于8m排气筒排放，污染物排放浓度及排放速率均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的重点地区大气污染物特别排放限值及4.5中的要求。 储油罐小呼吸、装卸车过程主要产生VOCs（以非甲烷总烃计）、沥青烟、苯并芘、恶臭等，产生的废气经“冷凝＋活性炭”吸附系统处理后由1根15m高排气筒（1＃）排放，经计算可知非甲烷总烃的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值，沥青烟和苯并芘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，对周围环境影响较小。 清洗服务过程中产生的废气经“冷凝＋活性炭”吸附系统处理后由1根15m高排气筒（2＃）排放，经计算可知非甲烷总烃的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业污染物排放限值，沥青烟和苯并芘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，对周围环境影响较小。 2.3噪声环境影响评价结论 本项目建成后，油库运营期间主要噪声源为车辆交通噪声、燃气导热油炉、蒸汽锅炉风机噪声和各种泵的噪声。噪声值约为70-85dB（A），导热油炉、蒸汽锅炉风机加装消声装置；泵设置泵房；对运输车辆实行管理制度，经过采取上述措施并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 2.4固体废物环境影响评价结论 本项目为油品储运项目，项目产生的固体废物主要为生产人员产生的生活垃圾和冷凝吸附系统产生的废活性炭。本项目固废排放及处置情况如下： 固废总排放量为7.53t/a，其中： 2.4.1本项目生产人员生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门统一收集处理。 2.4.2本项目冷凝吸附系统中产生废活性炭，产生量为4.235t/a，设危废库，收集后交由有资质单位处置。 2.4.3隔油池和气浮处理设备产生的污泥，经污泥干化池，产生含油污泥0.295t/a属于HW08，收集后由有资质单位处置。 综上所述，产生的固体废物均得到合理的处理处置，项目处理措施可行。 2.5风险评价结论 风险专项中给出了工程环境风险事故防范措施、事故应急措施和事故应急预案，并对工程存在的风险隐患提出了整改措施，给出了事故应急设施及防范措施验收一览表。在落实项目提出的各项风险防范措施后，可降低风险概率，风险在可接受水平。 3、清洁生产分析结论 项目采用先进的生产设备及工艺，污染物产生少并可达标排放，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 4、污染物排放总量控制结论 按照国家环保局提出的《全国主要污染物总量控制计划》，本工程运营过程中污染物的排放总量指标建议为： 控制因子; SO2（t/a）; NOx（t/a）; COD（t/a）; 氨氮（t/a）. 预测排放量; 0.346; 1.606; 0.026; 0.015. 达标排放量; 0.589; 1.766; 0.471; 0.047. 5、项目实施前后环境质量变化情况 项目大气主要污染物有导热油炉、蒸汽锅炉的废气，储罐区及装卸车过程产生的废气，清洗服务区产生的废气。 导热油炉、蒸汽锅炉产生的废气经不低于8m排气筒排放，储油罐小呼吸、装卸车过程产生VOCs（以非甲烷总烃计）与经二级过滤器处理后的清洗废气一同进入冷凝吸附系统处理后经1根15m高排气筒排放。项目所在区域环境空气质量仍能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中标准限值。 项目主要设备噪声采取隔声降噪措施并经距离衰减后达标排放，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 清洗过程产生清洗废水，产生量为294m3/a；软水制备过程产生浓水，产生量为600 m3/a，清洗废水经“隔油＋气浮”处理后与软水制备浓水、生活污水一同进东兴工业园区污水处理厂，对当地水环境影响较小。 项目产生的固体废物得到合理处理处置，不会对周围环境造成影响。 6、环境防护距离分析结论 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。本项目计算模型为SCREEN3模型；根据大气防护距离计算结果可知，项目无任何超标点，大气防护距离没有超出厂界范围，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 7、卫生防护距离分析结论 经计算预测得出：本项目应设100m卫生防护距离。现场勘查，距离本工程最近的居民区为南排河镇，距离为800m，符合卫生防护距离的要求。 8、工程可行性结论 综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放和妥善处置，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度。 2、加强宣传教育，增强人群的环境保护意识。 3、加强设备的维护管理，定期检查，定期维护，保证设备正常运行，减轻后续污染处理负荷。 4、日常做好设备、管线、危险部位的标识，清晰明了，易于管理。 |
| 预审意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |  |  |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附图及附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 东兴工业区规划用地布局图 附图4 东兴工业区产业规划布局图 附图5 东兴工业区基础设施规划布局及周边企业位置关系图 附图6 厂区平面布置图 附图7 项目环境风险敏感点分布图 附件1 备案证 附件2 选址意见 附件3 土地证 附件4 危废处理协议 附件5 监测报告 二、如果本报告不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 1.环境风险专项评价 |  |  |  |  |