建设项目环境影响报告表

项目名称：南大港产业园区生活垃圾中转站项目

建设单位：沧州市南大港管理区环境保护局

编制日期： 2017 年 7 月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 南大港产业园区生活垃圾中转站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州市南大港管理区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘浩然 |  |  | 联系人 | 刘立勋 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北 省 沧州 市 南大港管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13653176567 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  |  | 061103 |  |
| 建设地点 | 沧州市南大港产业园区西环路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建[√]改扩建[]技改[] |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7820 环境卫生管理 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3364 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1650 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 700 | 环保投资（万元） |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.71% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 生活垃圾主要指在人们日常生活中产生的固体废弃物，其中大部分来自居民的生活和消费、市政建设和维护、商业活动、市区的园林绿化和旅游娱乐等场所。包括一般性垃圾、人畜粪便、厨房废物、污泥、垃圾残渣和灰尘等固体物质。生活垃圾不仅影响了居民生活环境，还危害到居民的身心健康，成为当今社会最严重的公害之一。当前，如何有效地解决生活垃圾污染问题，再现一个洁净、健康的生存环境，已是摆在我国人民面前的一个重要课题。我国《城镇化发展重点专项规划》指出，所有城镇都要建设垃圾无害化处理设施，改革垃圾收集和处理方式，建立健全垃圾收费政策，促进垃圾和固体废弃物的减量化、无害化和资源化。 目前，南大港产业园区生活垃圾处理方式，还是分散堆放，然后由垃圾车统一搬运，集中填埋。这样一是造成当地的卫生条件极差，也会带来第二次垃圾污染。为改善城镇环境，提高城镇化水平，沧州市南大港管理区环境保护局拟投资700万元在沧州市南大港产业园区西环路西侧建设南大港产业园区生活垃圾中转站项目，根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目建设需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）及当地环保局要求，该项目应编制环境影响评价报告表。受沧州市南大港管理区环境保护局委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，通过现场踏勘、调查收集有关资料等编制完成项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 二、项目概况 1、建设项目概况 （1）项目名称：南大港产业园区生活垃圾中转站项目； （2）建设单位：沧州市南大港管理区环境保护局； （3）性质：新建； （4）建设地点：项目位于沧州市南大港产业园区西环路西侧，中心坐标为北纬38°28'15.01"，东经117°21'52.36"。项目选址北侧为空地、西侧为乡道、南侧为西环路、东侧为空地，项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标，距离项目最近的敏感点为东侧150m处的南大港城区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）建设规模：日处理生活垃圾100吨。 （6）项目投资：项目总投资700万元，其中环保投资40万元，占总投资的5.71%。 2、主要经济技术指标 表1 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 压缩车间; 225; 261; 主体1层，局部2层，高＞8m. 2; 办公用房; 97.2; 97.2. 3; 车库; 112.3; 112.3. 4; 围墙; （194）; 长度. 5; 绿化; （1650）. 6; 道路及场地硬化; （1110）. 7; 总计; 434.5; 470.5. 8; 容积率; 0.14. 9; 建筑密度; 12.92. 10; 绿化率; 49.05. 3、工程内容 项目占地3364m2，总建筑面积470.5m2，主要建设压缩车间、办公用房、车库，配套建设绿化、硬化等基础设施，购置并安装配套设备。 表2 主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 工程内容. 主体工程; 压缩车间; 建筑面积261m2，用于生活垃圾压缩处理. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积97.2m2，用于办公. 车库; 建筑面积112.3m2，停放车辆. 公用工程; 供水; 由沧州市南大港管理区市政供水管网供给，用水量2798.5m3/d. 供电; 由沧州市南大港管理区市政供电网接入，用电量20万kWh/a. 供热; 办公生活冬季取暖采用空调. 环保工程; 废气; 生物药液喷雾系统. 废水; 生活废水、车辆及地面冲洗水和垃圾渗滤液一同排入废水储池，采用密闭罐车运往垃圾填埋场污水处理系统处理. 噪声; 选用低噪声设备，产噪设备加减振垫，厂房内合理布设. 固废; 生活垃圾收集后与其它待处理的垃圾合并处理，压缩后送至垃圾填埋场. 4、主要设备 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 压缩装置; HYG200-HJ; 套; 1. 2; 液压装置; 压缩装置配套; 套; 1. 3; 高压喷雾除臭装置; QS-1400; 套; 2. 4; 转运车辆; 辆; 2. 5; 路灯; 150w节能灯源; 套; 9. 6; 箱式变电站; 台; 1. 6、劳动定员及工作时制 项目劳动定员10人，其中管理人员2人，工人8人，年工作365天，每天一班，每班8h。 7、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水为生活用水、车辆及地面冲洗水和绿化用水，总用水量为2798.5m3/a。绿化面积1650m2，用水量按每次1.5L/m2计算，本项目年绿化用水量约为1650*1.5*150/1000=371.25m3（按150d计算）；生活用水量按40L/人·d计算，本项目劳动定员10人，年用水量为146m3；车辆及地面冲洗水用量6.25m3/d，项目用水由沧州市南大港管理区市政供水管网供给，可满足用水需求。 排水：项目废水为垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水。垃圾渗滤液产生量约为2000m3/a，车辆及地面冲洗水约5m3/d（1825m3/a），生活污水产生量116.8m3/a，垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水一同排入废水储池，采用密闭罐车送往垃圾填埋场废水处理系统处理，厂内不设食堂和厕所。 （2）供电 本项目年用电量20万kWh，由沧州市南大港管理区市政供电网接入，可满足项目用电需求。 （3）供热 项目垃圾中转过程无需用热，办公生活冬季采暖由南大港产业园区集中供给，室内采用窗下散热器供热，年需热量为39.40×103MJ。 7、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南大港管理区是河北省九大农场之一。东濒渤海，位于沧州市东北部，属环渤海、环京津经济开放区。南大港管理区距北京200km，距天津100km，西距沧州市区80km，东距黄骅港15km，辖区面积294km2。 本项目位于沧州市南大港产业园区西环路西侧，中心坐标为北纬38°28'15.01"，东经117°21'52.36"。项目选址北侧为空地、西侧为乡道、南侧为西环路、东侧为空地，项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标，距离项目最近的敏感点为东侧150m处的南大港城区。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。 2、地形地貌 南大港管理区位于渤海之滨，海陆交替地带，地势低洼，土地瘠薄盐碱，海拔高程大约在3.3-3.5米之间，最高5.4米，最低2.9米，坡降1/10000-1/12000，地势较为单调，因海陆交错塑造成小地貌变化多端，根据小地貌的变化差异，大致可分为高平地和间隔的岭子地、岗坡地、微斜坡岗地、槽状洼地和泻湖洼地。 3、水文地质 地质构造层系平原新生代的沉积物，据地质部门电测深剖面资料推测，总厚度2000米以上，其中第四纪沉积物的厚度大致在500米左右，根据钻井资料，460米内的沉积物，几乎全部为细粒物质。表层土质盐碱，全为咸水层，无浅层淡水不可采，深层淡水顶板在170～250米，从西向东逐渐加深，其以上地质岩性多为粉砂、细砂。250～600米为淡水层，岩性水平分布东细西粗，垂直分布上细下粗，此段为管理区工农业用水和人畜用水的主要来源。 场地地下水为第四系孔隙潜水，分为四个含水组。第一含水组：20～30米，有3～4个含水层，岩性多为细砂和粉砂，管理区在这个含水组中没有七采机井；第二含水组：深度230～320米，岩性以粉砂和细砂为主，此组蓄水区在管理区分布范围较小，因此，到1985年为止开采水井也很少；第三含水组：埋深320～420米，有3～12个含水层，岩性以粉砂和细砂为主呈层状分布，该蓄水区在管理区分布较广，1980年以前是机井主要开采区，井水在地面以上大都能自流，到1985的静水位埋深大都降至30米以下，最深位达40.88米，出水量明显减少；第四含水层：深度为420～520米，含水层厚度一般在27～55米，以细砂为主，局部为中砂，1980年以后为机井主要开采区，并已向深层发展。目前开采机井大都在500～600米之间，有的发展到600米以下。 4、地表水环境概况 南大港湿地周边日前有三条河流，即南排河、廖家洼排干和捷地碱河。 南排河属黑龙港流域排沥河道，沿湿地南缘自西向东至东排干出境，在黄骅市李家堡入海，它西起泊头乔官屯，全长99.4km，流域面积89.57×104hm2,设计流量为552 m3/s。南大港境内长27km，河道蓄水量1200×104m3。属季节性河流。据有关资料，1974～1985年12年间 ，南排河累计向南大港湿地输水7000×104 m3，平均年引畜量为583.33×104 m3。1992年，兴建南排河朱庄节制闸，从此，既能引黄河水，又能在汛期引上游沥水。国家引黄入冀工程于1994年完工正是送水，由山东位山引黄输水渠到临清，穿卫运河到清凉江。位山引黄闸引水6.2×108 m3，年分配南大港水量2000×104 m3，除部分灌溉外，大部分蓄入湿地。 廖家洼排水干渠，系沧县、黄骅、南大港排水河道，自西向东沿南大港湿地南缘流过，全长88.4 km，其受水范围北至捷地减河，南到南排河，西起沧县马 庄村东，东至渤海。控制面积67350hm2，占管理区面积的45%，是管理区惟一的排水出路。与南排河并行，在李东堡入海，境内全长28.8km,是一条排洪河道，平时无水，汛期雨后有水。 捷地碱河是南运河的泄洪河道，虽不经南大港境内，但通过一条长9.5 km、设计流量30m2/s引渠，与南大港相通，是南大港水库原设计水源。自1974～1986年共引水1.4×108m3。待南水北调东线实施引江送水后，捷地碱河将是水库蓄水的重要输水河道，可提供稳定的水源。 5、南大港湿地与鸟类自然保护区概况 南大港湿地自然保护区位于距沧州市东北70公里的渤海岸边，是著名的退海河流淤积型滨海湿地，占地面积1.338万公顷，是一个由草甸、沼泽、水体、野生动植物等多种生态要素组成的湿地系统，保持了较原始的自然状态，湿地核心区独特而丰富的生态资源成为各种鸟类和野生动物的栖息地，该湿地1996年被列入生态保护“中国21世纪议程河北行动计划”，2002年5月经河北省政府批准设立自然保护区，分为核心区、缓冲区、实验区，其规划基本情况如下： - 核心区 南大港湿地核心保护区处于南大港湿地保护区的中部和东北部，称为中港区和北港区两片，之间通过缓冲区有机相连，面积3000hm2，占保护区总面积的30.6%。中港区位于南大港湿地的中心水域，面积2000hm2，占核心区总面积的66.7%，为南大港湿地的典型区域，环境质量最好、水域面积最大、受干扰破坏最少，最具代表性，也是主要保护鸟类较集中的栖息地。北港区位于保护区东北部，面积1000hm2。此区距海较近，远离村庄，人为干扰不大，属常年有水的沼泽生境，水生植物发育良好，是保护物种比较理想的区域。 - 缓冲区 缓冲区位于核心区的外围，是南大港水库大坝围起来的区域（不包括核心区）。该区将核心区与实验区相隔，起到对核心区的缓冲作用。缓冲区面积3800hm2,占保护区总面积的38.8%。生境类型有水域、沼泽、旱地等，水生植物和陆生植物并存，目前有渔业生产活动。可进行科学研究和科普教育活动，在缓冲区边缘可视具体情况适量开展鸟类观赏等生态旅游活动。 - 实验区 实验区位于缓冲区的外围，该区进一步起到对核心区的缓冲和保护作用。实验区主要分布在保护区的外围，面积约3000 hm2，占保护区总面积的30.6%。生境类型以沼泽、滩地和旱地为主，人类活动干扰较大，自然生态环境不及缓冲区。 6、土壤、植被 根椐1982年土壤调查结果，南大港管理区的土壤分为滨海潮土、滨海湿潮土、沼泽土、滨海草甸土、滨海盐土5个土类。 全场土壤（体内）盐分变化范围0.12～1.92%,平均含盐量0.35%。土壤（耕层）盐分变化范围在为0.05～1.3%,平均含量0.23% 植被：南大港管理区野生植物主要为鲁、蒲草、胡枝子、狗尾草、枝蓬、蒺藜、黄须、马绊草、盐吸收碱蓬等杂草，人工栽培的树种有柳、槐、桑、榆、苹果、葡萄、红荆等乔、灌木，种植的农作物有小麦、玉米、谷子、高粱、花生、豆类、芝麻等。各类野生树木和农作物覆盖率占全场总面积的74%（其中自然植物覆盖率占39.4%，树木覆盖率占1.44%），裸露面积占总面积的26%。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 沧州市南大港管理区前身为河北省属大型农工商联合企业南大港农场，建于1985年。2003年7月，经省委、省政府批准，南大港农场改建为沧州市南大港管理区，总面积294km2，耕地13.4万亩，并有15万亩省级南大港湿地和鸟类自然保护区，总人口4.3万人，职工近1.5万人。管理区下设3个分区，30个生产大队，区域内工业企业主要有大港石化有限公司、金鑫机械有限公司、河北大港第二毛纺厂、南大港鑫宇化工厂等66家。2003年南大港管理区总产值8.7亿元，其中农业产值1.1亿元，工业产值7.6亿元。 工业产品有石油化工、机械、纺织、建材、五金、原盐等100多种，产品行销全国各地，部分产品出口，农作为有高粱、小麦、玉米、大豆、瓜果等；大面积水产养殖物有虾、各种鱼类，有5500多公顷水库，盛产芦苇、淡水鱼；第三产业建有盛源市场，在鲁北、冀东、津南享有盛誉。 拟建项目附近区域无重点保护文物、无自然保护区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S和NH3满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中的最高容许浓度。 2、水环境现状 项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境质量状况 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a类要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有重点文物、自然保护区等重点保护目标。环境保护目标及保护级别见表4。 表4 主要环境保护目标及保护级别表 环境要素; 保护目标; 相对于本项目; 保护对象; 环境功能. 方位; 距离. 环境空气; 南大港城区; E; 150m; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中的最高容许浓度. 小辛庄村; SE; 1830m; 村民. 邓家庄村; SE; 1880m; 村民. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a类标准. 地下水; 占地范围地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；H2S和NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中的最高容许浓度。 2．声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a类标准。 3．地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GBT14848-93）中Ⅲ类标准。 表5 环境质量标准 环境要素; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 大气环境; SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. H2S; 1小时平均; 0.01mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中的最高容许浓度. NH3; 1小时平均; 0.2mg/m3. 声环境; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类. 地下水; pH：6.5-8.5 高锰酸钾指数：3.0mg/L 总硬度：450mg/L 溶解性总固体：1000mg/L 氨氮：0.2mg/L 硝酸盐：20mg/L 亚硝酸盐：0.02mg/L 氟化物：1.0mg/L 氯化物：250mg/L 硫酸盐：250mg/L; 《地下水质量标准》（GBT14848-93）中Ⅲ类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 厂界恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级新改扩建标准。 表6 大气污染物排放限值 类别; 污染物; 厂界标准值; 标准来源. 大气 环境; NH3; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级新改扩建标准. H2S; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20(无量纲). 2.噪声 营运期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，临路侧执行4类标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表7 污染物排放标准 类别; 污染源; 标准值/限值; 标准来源. 噪声; 营运期; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）2类. 营运期 临路侧; 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）4类. 施工期; 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值. |
| 总量 控 制标准 | 项目完成后总量控制指标为SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工作流程： 本项目为垃圾中转站项目，工作流程及污染物主要产生部位如下： G1、N1 N2 N3 垃圾车 垃圾压缩装箱 压缩箱装车 运输 垃圾填埋 W1 工作过程简述： 各居民（收集点）人工收集垃圾置于收集车（人力车、脚踏三轮车、微型垃圾车）后，运往转运站，收集车将垃圾卸入料槽后，垃圾在自重的作用下坠落压缩机压缩腔内，启动压缩机，压缩头将压缩腔内的垃圾推送到集装箱内，完毕后压缩头退回，垃圾继续坠入压缩腔，如此往复。垃圾箱内垃圾压缩好后与机头分开，利用轨道移动到没有垃圾箱的一侧，准备外运。另外一台垃圾箱移动到中部与机对对接后准备。压缩设备和垃圾箱的移动轨道采用“安装定位”，严格控制尺寸，保证所处位置的精确性。 主要污染工序： 1、施工期 （1）废气：大气污染源主要为土建施工及道路扬尘。 （2）废水：废水主要为生活污水和设备清洗、水泥养护排水等施工废水。 （3）噪声：噪声主要为施工机械和运输车辆等产生的噪声。 （4）固废：固体废物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。 2、营运期 - （1）废气 垃圾压缩装箱产生恶臭气体（G1），主要为NH3、H2S； - （2）废水 垃圾压缩装箱产生废水（W1），为渗滤液，主要污染物为COD、氨氮、SS； 车辆及地面冲洗产生废水（W2），主要污染物为COD、氨氮、SS； 生活办公产生生活污水（W3），主要污染物为COD、氨氮、SS； - （3）噪声 垃圾压缩装箱、装车、运输过程产生噪声（N1~N3），噪声源强在70-90dB（A）之间； - （4）固废 生活办公产生生活垃圾（S1）。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 垃圾压缩（G1） | 臭气 （NH3、H2S） | NH3产生量：0.0252kg/h，0.221t/a H2S产生量：0.0026kg/h，0.023t/a | NH3排放量：0.0101kg/h，0.088t/a 最大落地浓度：0.007375 mg/m3 H2S排放量：0.00104kg/h，0.009t/a 最大落地浓度：0.0007594 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 渗滤液 （W1） | COD 氨氮 SS | 产生量：2000m3/a COD：20000mg/L 40.0t/a SS：5000mg/L 10.0t/a 氨氮：400mg/L 0.8t/a | 排放量：0t/a 排入废水储池，采用密闭罐车送往垃圾填埋场污水处理系统处理 |
|  | 冲洗水 （W2） | COD 氨氮 SS | 产生量：1825m3/a COD：300mg/L 0.548t/a SS：500mg/L 0.913t/a 氨氮：25mg/L 0.046t/a |  |
|  | 办公生活 （W3） | COD 氨氮 SS | 产生量：116.8m3/a COD：300mg/L 0.035t/a SS：150mg/L 0.0175t/a 氨氮：25mg/L 0.003t/a |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活（S1） | 生活垃圾 | 1.825t/a | 收集后压缩外运填埋 |
| 噪 声 | 垃圾压缩装箱、装车、运输过程产生噪声（N1~N3），噪声源强在70-90dB（A）之间 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 1、施工期噪声影响及采取的措施 确保高噪声施工工序夜间和午休时间不施工，并在施工工地合理安排施工时间，合理布局施工现场，将一些位置可以固定的主要噪声源施工机械安置在距敏感点最远的位置。对高噪声作业采取控制施工时间的方法来使其对敏感点的干扰减小到最低程度；建立临时声障，采用建筑、屏障等隔声措施。通过采取以上措施，则可大大减少噪声影响。施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经以上措施的实施和噪声的距离衰减后，施工期噪声对敏感点影响较小。 2、施工期大气影响及采取的措施 施工场界设置护墙，进行护挡等；采用对施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量；如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭式槽车运输；避免起尘原材料的露天堆放，如确实需要时应临时围护；所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖；采用商品混凝土和水泥预制件。 3、施工期废水影响及采取的措施 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。项目施工过程施工人员产生少量杂洗水，产生量较小，污染物浓度较低，作为施工场地面喷洒用水，综合利用，不外排；施工本身产生的废水主要为车辆冲洗水，车辆冲洗水成分相对比较简单，污染物浓度低，因此经简单沉淀处理后可循环使用不外排，不会对水环境产生影响。 4、施工期固体废物及采取的措施 施工期产生的固体废物主要有废建材、撒落的沙石料、废工程土以及少量生活垃圾等。施工中要加强对这些固体废物的管理，工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，及时清运至垃圾处理场。 施工期对周围环境的影响是局部的，暂时的，随着工程的建成完工而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）臭气 垃圾在中转过程会产生臭气，主要来自垃圾装卸口及渗滤液，臭气中主要特征污染物为H2S、NH3。为控制臭气对周围环境的影响，本项目拟采用微生物除臭剂对中转站进行空气除臭。经大量资料调研，微生物除臭剂为具有吸附和分解恶臭的微生物发酵而成的除臭菌剂，除臭菌剂通过安装在垃圾压缩站压缩槽上方的喷雾装置喷洒，以消除中转站因垃圾在由垃圾车倾倒至压缩槽内进行压缩时产生的臭味。 根据资料调研，采用除臭剂前后中转站附近环境空气中恶臭污染物浓度变化见表8、9。 表8 垃圾中转站附近空气中NH3浓度变化 地点; 取样点与压缩槽距离(m); NH3浓度(mg/m3). 未喷洒除臭剂; 喷洒除臭剂; 去除率(%). 转运站1; 0.5; 0.234; 0.058; 75.2. 15; 0.205; 0.051; 75.1. 转运站2; 0.5; 0.301; 0.112; 63.9. 15; 0.207; 0.072; 65.2. 表9 垃圾中转站附近空气中H2S浓度变化 地点; 取样点与压缩槽距离(m); H2S浓度(mg/m3). 未喷洒除臭剂; 喷洒除臭剂; 去除率(%). 转运站1; 0.5; 0.028; 未检出; ＞90. 15; 0.015; 未检出; ＞90. 转运站2; 0.5; 0.028; 未检出; ＞90. 15; 0.014; 未检出; ＞90. 从表中数据可以看出，在喷洒了微生物除臭剂后，距压缩槽不同距离处的空气中NH3浓度比喷洒前下降了60%以上，H2S浓度则未检出，各污染物浓度均符合居民区空气中允许浓度要求，对周围环境影响不大。为了进一步减少臭气对环境的影响，加强厂区的四周的绿化，使植物能吸收部分臭气。 类比同类垃圾中转站，本项目NH3、H2S产生量以及喷洒除臭剂除臭后的排放量见表10（去除率以60%计算）。 表10 垃圾中转场主要臭气产生及排放情况 污染物名称; NH3; H2S. 产生量; 0.0252 kg/h，0.221t/a; 0.0026 kg/h，0.023t/a. 排放量; 0.0101 kg/h，0.088t/a; 0.00104 kg/h，0.009t/a. （2）厂界浓度预测 无组织排放的NH3排放速率为0.0101kg/h，H2S排放速率为0.00104kg/h，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），采用Screen3估算模式对无组织排放的NH3和H2S进行预测分析。污染源参数为：NH3排放速率为0.0101kg/h，H2S排放速率为0.00104kg/h，排放高度8m，面源长度15m，面源宽度15m，距离厂界最近距离分别为6m（西厂界）、12m（南厂界）、18m（东厂界）、21m（北厂界），得到NH3和H2S距污染源中心不同距离处的落地浓度，计算结果见表11和图1、图2。 表11 污染物估算模式计算结果列表 距离 （m）; NH3; H2S. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 6（西厂界）; 0.0003169; 0.02; 3.26E-05; 0.05. 12（南厂界）; 0.001915; 0.13; 0.0001971; 0.33. 18（东厂界）; 0.004467; 0.30; 0.00046; 0.77. 21（北厂界）; 0.005588; 0.37; 0.0005754; 0.96. 45; 0.007375; 0.49; 0.0007594; 1.27. 100; 0.005778; 0.39; 0.000595; 0.99. 200; 0.002504; 0.17; 0.0002578; 0.43. 300; 0.001313; 0.09; 0.0001352; 0.23. 400; 0.0008174; 0.05; 8.42E-05; 0.14. 500; 0.0005656; 0.04; 5.82E-05; 0.1. 600; 0.0004199; 0.03; 4.32E-05; 0.07. 700; 0.0003276; 0.02; 3.37E-05; 0.06. 800; 0.000265; 0.02; 2.73E-05; 0.05. 900; 0.0002202; 0.01; 2.27E-05; 0.04. 1000; 0.0001871; 0.01; 1.93E-05; 0.03. 1100; 0.0001617; 0.01; 1.67E-05; 0.03. 1200; 0.0001417; 0.01; 1.46E-05; 0.02. 1300; 0.0001258; 0.01; 1.30E-05; 0.02. 1400; 0.0001127; 0.01; 1.16E-05; 0.02. 1500; 0.0001019; 0.01; 1.05E-05; 0.02. 1600; 9.28E-05; 0.01; 9.55E-06; 0.02. 1700; 8.50E-05; 0.01; 8.76E-06; 0.01. 1800; 7.84E-05; 0.01; 8.07E-06; 0.01. 1900; 7.26E-05; 0; 7.48E-06; 0.01. 2000; 6.76E-05; 0; 6.96E-06; 0.01. 2100; 6.31E-05; 0; 6.50E-06; 0.01. 2200; 5.92E-05; 0; 6.10E-06; 0.01. 2300; 5.57E-05; 0; 5.74E-06; 0.01. 2400; 5.26E-05; 0; 5.41E-06; 0.01. 2500; 4.97E-05; 0; 5.12E-06; 0.01. 图1 氨落地浓度随距离变化曲线图 图2 硫化氢落地浓度随距离变化曲线图 由表20可知，氨、硫化氢各侧厂界浓度及最大落地浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），对周围大气环境影响较小。 （3）卫生防距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）、居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD式中：Qc——无组织排放量，kg/h。 Cm——污染物质量标准值，mg/m3。 L——工业企业所需卫生防护距离，m。 r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因子。 通过计算所得，氨的卫生防护距离0.498m，经提级后确定氨的卫生防护距离为50m；硫化氢的卫生防护距离1.53m，经提级后确定硫化氢的卫生防护距离50m。当两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，卫生防护距离级别应该提高一级。可见该垃圾中转场的卫生防护距离应该设定为100m。 东侧南大港城区与拟建垃圾中转站相距约150m，能满足卫生防护距离的要求。因此，正常情况下垃圾中转场对东侧南大港城区影响不大。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目废水为垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水。垃圾渗滤液产生量约为2000m3/a，车辆及地面冲洗水约5m3/d（1825m3/a），生活污水产生量116.8m3/a，垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水一同排入废水储池，采用密闭罐车送往垃圾填埋场废水处理系统处理，对周围水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 3、噪声影响分析 项目噪声主要为垃圾压缩装箱、装车、运输过程产生的噪声，噪声源强在70-90dB（A）之间。项目选用低噪声设备、布局合理，并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，临路侧可满足4类标准。 4、固体废物影响分析 办公生活产生生活垃圾，产生量为1.825t/a，收集后与其它待处理的垃圾合并处理，压缩后送至垃圾填埋场。 项目产生的固废均得到合理的处理和处置，不会对周围环境产生影响。 5、总量控制 项目完成后总量控制指标为SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 6、产业政策可行性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为国家允许的建设项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 7、厂址选择合理性分析 项目项目位于沧州市南大港产业园区西环路西侧，中心坐标为北纬38°28'15.01"，东经117°21'52.36"。项目选址北侧为空地、西侧为乡道、南侧为西环路、东侧为空地，项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标，距离项目最近的敏感点为东侧150m处的南大港城区。 根据渤海新区南大港产业园区国土资源所出具的用地预审意见，本项目用地为建设用地，选址符合《渤海新区土地利用总体规划（2010-2020年）》；根据沧州市南大港管理区建设局出具的选址意见书，本项目选址符合当地城乡规划。因此项目选址可行。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治 措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 垃圾压缩（G1） | 臭气 （NH3、H2S） | 设置生物药液喷雾系统对中转站进行除臭 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级新改扩建标准 |
| 水 污 染 物 | 渗滤液 （W1） | COD 氨氮 SS | 排入废水储池，采用密闭罐车送往垃圾填埋场污水处理系统处理 | 不外排 |
|  | 冲洗水 （W2） | COD 氨氮 SS |  |  |
|  | 办公生活 （W3） | COD 氨氮 SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 （S1） | 生活垃圾 | 收集后与其它待处理的垃圾合并处理，压缩后送至垃圾填埋场 | 不外排 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备、布局合理，并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，临路侧可满足4类标准，对周围环境影响较小 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目概况 项目名称：南大港产业园区生活垃圾中转站项目； 建设单位：沧州市南大港管理区环境保护局； 建设性质：新建； 建设规模：日处理生活垃圾100吨； 项目投资：项目总投资700万元，其中环保投资40万元，占总投资的5.71%。 （2）项目选址 项目位于沧州市南大港产业园区西环路西侧，中心坐标为北纬38°28'15.01"，东经117°21'52.36"。项目选址北侧为空地、西侧为乡道、南侧为西环路、东侧为空地，项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标，距离项目最近的敏感点为东侧150m处的南大港城区。 （3）工程内容 项目占地3364m2，总建筑面积470.5m2，主要建设压缩车间、办公用房、车库，配套建设绿化、硬化等基础设施，购置并安装配套设备。 （4）公用工程 给水：项目用水为生活用水、冲洗水和绿化用水，总用水量为2798.5m3/a。绿化面积1650m2，用水量按每次1.5L/m2计算，本项目年绿化用水量约为1650*1.5*150/1000=371.25m3（按150d计算）；生活用水量按40L/人·d计算，本项目劳动定员10人，年用水量为146m3。车辆及地面冲洗水用量6.25m3/d，项目用水由沧州市南大港管理区市政供水管网供给，可满足用水需求。 排水：项目废水为垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水。垃圾渗滤液产生量约为2000m3/a，车辆及地面冲洗水约5m3/d（1825m3/a），生活污水产生量116.8m3/a，垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水一同排入废水储池，采用密闭罐车送往垃圾填埋场废水处理系统处理，厂内不设食堂和厕所。 供电：本项目年用电量20万kWh，由沧州市南大港管理区市政供电网接入，可满足项目用电需求。 供热：项目垃圾中转过程无需用热，办公生活冬季采暖由南大港产业园区集中供给，室内采用窗下散热器供热，年需热量为39.40×103MJ。 2、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目，对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、环境质量现状 所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S和NH3满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中的最高容许浓度。 项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a类要求。 4、施工期环境影响评价结论 （1）施工期废气 拟建项目施工期对环境空气的影响，主要是平整场地、挖土填方、物料装卸和运输等环节产生的扬尘，燃油施工机械产生的废气。采取一定的措施后，再经过自然扩散后对周边环境影响较小，随着施工期结束，施工期环境影响将不复存在。 （2）施工期噪声 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据该项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机、推土机等，大多属于高噪声设备，因此施工期管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。施工噪声将随着施工的结束而停止，对周围敏感点影响持续的时间是短期的。 （3）施工期水环境影响 项目施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。项目拟采取以下措施： ①在混凝土输送泵及混凝土运输车清洗处，设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。 ②该项目施工人员入住工地后，产生的生活污水主要为施工人员盥洗水，用于泼洒地面抑尘，建设防渗旱厕，由当地农民清掏，灌溉农田，防渗旱厕建设期满后拆除。 通过采取以上措施后，项目废水排放对区域水环境影响较小。 （4）施工期固体废物 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。施工过程中产生的建筑垃圾按当地市政部门要求送至指定的建筑垃圾填埋场统一处置；生活垃圾送至当地生活垃圾转运站，由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 5、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 垃圾在中转过程会产生臭气，主要来自垃圾装卸口，臭气中主要特征污染物为H2S、NH3。为控制臭气对周围环境的影响，本项目拟采用微生物除臭剂对中转站进行空气除臭，经预测，H2S、NH3厂界浓度、最大落地浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级新改扩建标准，对周围大气环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 项目废水为垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水。垃圾渗滤液产生量约为2000m3/a，车辆及地面冲洗水约5m3/d（1825m3/a），生活污水产生量116.8m3/a，垃圾渗滤液、车辆及地面冲洗水和生活污水一同排入废水储池，采用密闭罐车送往垃圾填埋场废水处理系统处理。 项目废水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）声环境影响分析结论 项目噪声主要为垃圾压缩装箱、装车、运输过程产生的噪声，噪声源强在70-90dB（A）之间。项目选用低噪声设备、布局合理，并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，临路侧可满足4类标准。本项目噪声治理措施可行，不会对厂界及声环境敏感点的声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 办公生活产生生活垃圾，产生量为1.825t/a，收集后与其它待处理的垃圾合并处理，压缩后送至垃圾填埋场。 项目产生的固废均得到合理的处理和处置，不会对周围环境产生影响。 6、污染物总量控制建议指标 项目建议总量控制指标：SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 7、可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，所产生污染都能得到合理处置，不会对环境产生明显影响，因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，环保角度分析，本项目建设可行。 8．环境保护措施“三同时”验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行单独验收，验收内容见表12。 表12 环境保护措施“三同时”验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保投资（万元）; 验收标准; 验收指标. 废气; 恶臭气体; 采用微生物除臭剂对中转站进行除臭。 ①在压缩槽上方安装自动喷雾除臭装置，保证每次有垃圾进入压缩槽时均有除臭剂喷洒；②加强厂区的四周的绿化，植物对臭气也有一定的吸收作用。; 30; NH3：1.5mg/m3 H2S：0.06mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级新改扩建标准. 废水; 渗滤液; 排入废水储池，采用密闭罐车送往垃圾填埋场污水处理系统处理; 4; 不外排; /. 冲洗水. 生活污水. 噪声; 运行 噪声; 选用低噪声设备、布局合理，并做基础减振，建筑隔声及距离衰减; 5; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 昼间70dB（A） 夜间55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准. 固废; 生活垃圾; 收集后与其它待处理的垃圾合并处理，压缩后送至垃圾填埋场; 1; 不外排; /. 二、建议 加强环境管理，认真落实“三同时”制度，保障各项治理设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 用地意见 附件2 规划意见 附图1 地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 渤海新区用地规划图 附图4 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价导则》中的要求进行。