建设项目环境影响报告表

项目名称： 	会展中心项目

建设单位（盖章）：沧州凯进房地产开发有限公司

编制日期：2018 年 1 月 29 日国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

## 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等， 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目， 可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批

复。

此件仅供沧州凯进房地产开发有限公司会展中心项目使用，公章、法人章及编号不全者无效。

编号：HBXZ2017-B1684

项目名称：沧州凯进房地产开发有限公司会展中心项目

文件类型： 	环境影响报告表

适用的评价范围：一般项目环境影响报告表

法定代表人：	韩忠锋	（签章）

主持编制机构： 	河北欣众环保科技有限公司	（签章）

## 沧州凯进房地产开发有限公司会展中心项目

环境影响评价报告表编制人员名单表

| 编制主持人 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 登记编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刘 彤 | 0010721 | B121802208 | 社会服务类 |  |
| 主要编制人员情况 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 登记编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 刘 彤 | 0010721 | B121802208 | 工程分析 |  |
|  |  |  |  | 主要污染物产生及排放情况 |  |
|  |  |  |  | 环境影响分析 |  |
|  |  |  |  | 环境保护措施 |  |
|  |  |  |  | 结论与建议 |  |
| 审核人员情 况 | 宋学英 | 001004 | B121802301 | 审核 |  |

| 建设项目基本情况 项目名称 | 会展中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州凯进房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李国正 |  |  | 联系人 |  | 王俊峰 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省（自治区、直辖市）沧州市南大港产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13664060088 | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 061000 |  |
| 建设地点 | 南大港产业园区文化旅游城东北部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立 项 审 批 部门 | 沧州渤海新区南大港产业园区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 沧南发改备字 [2018]017 号 |  |  |
| 建设性质 | 新建[√]改扩建[]技改[] |  |  | 行业类别 及代码 |  | 房地产业 K70 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 56178.44 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 19663 |  |  |
| 总投资 （万元） | 28089.22 | 其中：环保投 资（万元） |  | 400 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.42% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2022 年 2 月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 会展业是现代服务业的重要组成部分，随着城市经济结构的不断演进和升级优化， 会展业已成为衡量一个城市开放度、城市活力和发展潜力的重要标志之一。会展业与城市发展是一种相辅相成的关系，会展业需要城市提供产业和服务的支撑，同时，城市又从会展业的发展中得到极大的利益。会展业不但能提高城市的知名度和美誉度，为城市带来一定的社会效益，还能为城市带来很好的经济效益，带动人们在交通、餐饮、住宿、购物、旅游为一体的第三产业上的消费。 沧州凯进房地产开发有限公司（统一社会信用代码：91130932MA08LYCB84），拟投资 28089.22 万元，新建会展中心项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的规定，项目应进行环境影响评价。受沧州凯进房地产开发有限公司委托，河北欣众环保科技有限公司承担其环境影响评价工作，通过现场踏勘、调查收集有关资料等编 制完成本项目环境影响报告表，现报环境保护主管部门审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、项目选址

项 目 位于 南大 港 产业 园 区文 化旅 游 城东 北 部 ， 项目 选 址中 心 坐标 为 东经117°32'06.4 4"，北纬 38°33'11.7 4"。项目北侧为旅游大道，南侧为规划五纬路，西侧为童港河东路，东侧为童话南路。距离本项目最近的敏感点为西南侧 1800m 南大港湿地和鸟类省级自然保护区。项目地理位臵及周边关系见附图 1、附图 2。

3、项目内容

项目总占地面积 56178.44 平方米（约 84.27 亩），总建筑面积 28089.22 平方米，绿化面积 19663 平方米，硬化面积 16853.44 平方米。容积率为 0.5，建筑密度 35%，绿地率

35%。

建设多功能会展中心，包含大型展馆展厅、各种规模会议厅、商务洽谈室、新闻发布室等，可承办多类型会议、展览及商务活动，配套建设道路硬化、绿化等基础设施。

拟建项目主要建设内容一览表见下表。

| 主要建设内容一览表 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 |  | m2 | 56178.44 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 28089.22 |
| 3 | 地上总建筑面积 |  | m2 | 7950.53 |
|  | 其中 | 展厅 | m2 | 6447.88 |
|  |  | 展厅上空局部设备机房 | m2 | 505.52 |
|  |  | 设备站房 | m2 | 997.13 |
| 4 | 地下总建筑面积 |  | m2 | 424.26 |
| 5 | 建筑占地面积 |  | m2 | 10548.75 |
| 6 | 容积率 |  |  | 0.14 |
| 7 | 建筑密度 |  | % | 18.78 |
| 8 | 绿地率 |  | % | 38.26 |
| 9 | 机动车停车位 |  | 辆 | 57 |
| 10 | 非机动车停车位 |  | 辆 | 350 |

4、建筑设计方案

新建会展中心展览馆，地上一层，局部夹层，高 30m，钢结构，系三类建筑。建筑设计使用年限为 50 年，建筑耐火等级为二级，按 7 度抗震设防。

（1）墙体工程

外墙：有混凝土柱（梁）处为钢筋混凝土柱（梁）+80 厚岩棉保温板+铝板（或玻璃幕墙），保温材料燃烧性能为 A 级，容重 140-160kg/m。其他部位为 200 厚加气混凝土砌块+80 厚岩棉保温板+干挂石材。

内墙：为 200 厚（或 100 厚）加气混凝土砌块。

墙身防潮层：墙身在室内地坪下约 60mm 处做 20 厚 1:2 水泥砂浆内加 5%防水剂的墙身防潮层，室内地坪标高变化处防潮层应重叠搭接。

（2）屋面工程

根据建筑性质及使用功能，本工程屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限为 15

年。本工程混凝土屋面二道防水设防，一道为 1.5 厚合成高分子防水卷材，一道刚柔防水。设防水涂料隔气层，隔气层沿墙上卷与防水层相接。

（3）窗选材料：断桥铝合金窗；

（4）门选材料：内门为成品复合门；

（5）室内装修

所有房间阳角均用 1:2 水泥砂浆做护角；楼梯均采用花岗岩面层，花岗岩防滑条， 金属扶手；固定看台采用背硬椅，贵宾座椅采用背软椅；装修采用的各种原料，均由施工单位做样板和选样，经相关部门确认后，并据此进行验收。

（6）室外工程

门窗口及突出墙面的线脚下面均做滴水，室外地面距散水坡 300mm 范围内用 30 厚

1:2 防水砂浆抹面。

5、公共设施

（1）给排水

给水：项目用水由供水管网提供。项目用水主要为办公用水和产业园绿化用水，项目总用水量为 12350.2m3/a。

本会展中心建成后，每天接待人员 500 人，用水定额以 40L/人〃天计算，则生活用水量 7200 m3/a；

本项目绿化面积 19663 平方米，用水定额以 1.5L/m2，年浇灌次数为 120 次，则年绿

化用水量为 3539.3 m3/a； 项目未预见用水量按以上二项合计用水量的 15％计算，经测算，项目全年未预见用水量为 1610.90 m3/a。 排水：项目产生污水经化粪池处理后经市政污水管网排入南大港湿地污水处理厂处理，雨水经汇流后排入市政雨水管道。 （2）供电 项目用电由供电系统提供，拟建设 1 台 1600kVA 干式变压器，楼内设变配电室。年用电量 183.31 万度。 （3）取暖 项目不建锅炉房，冬季取暖采用集中供暖。 6、施工进度 项目建设期拟订为 48 个月，即为从 2018 年 2 月至 2022 年 2 月。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地形地貌

南大港产业园区位于渤海之滨，海陆交替地带，地势低洼，土地瘠薄盐碱，海拔高程大约在 3.3-3.5  米

之间，最高 5.4 米，最低 2.9 米，坡降 1/10000-1/12000，地势较为单调，因海陆交错塑造成小地貌变化多端，根据小地貌的变化差异，大致可分为高平地和间隔的岭子地、岗坡地、微斜坡岗地、槽状洼地和泻湖洼地。

2、水文地质

地质构造层系平原新生代的沉积物，据地质部门电测深剖面资料推测，总厚度 2000 米以上，其中第四纪沉积物的厚度大致在 500 米左右，根据钻井资料，460 米内的沉积物， 几乎全部为细粒物质。表层土质盐碱，全为咸水层，无浅层淡水不可采，深层淡水顶板在 170～250 米，从西向东逐渐加深，其以上地质岩性多为粉砂、细砂。250～600 米为淡水层，岩性水平分布东细西粗，垂直分布上细下粗，此段为管理区工农业用水和人畜用水的主要来源。

场地地下水为第四系孔隙潜水，分为四个含水组。第一含水组：20～30 米，有 3～4 个含水层，岩性多为细砂和粉砂，管理区在这个含水组中没有七采机井；第二含水组： 深度 230～320 米，岩性以粉砂和细砂为主，此组蓄水区在管理区分布范围较小，因此， 到 1985 年为止开采水井也很少；第三含水组：埋深 320～420 米，有 3～12 个含水层， 岩性以粉砂和细砂为主呈层状分布，该蓄水区在管理区分布较广，1980 年以前是机井主要开采区，井水在地面以上大都能自流，到 1985 的静水位埋深大都降至 30 米以下，最深位达 40.88 米，出水量明显减少；第四含水层：深度为 420～520 米，含水层厚度一般在 27～55 米，以细砂为主，局部为中砂，1980 年以后为机井主要开采区，并已向深层发展。目前开采机井大都在 500～600 米之间，有的发展到 600 米以下。

3、气候气象

本区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，温度适中，日照充足，雨水集

中。根据黄骅市气象站 51 年（1956-2006）的主要气候统计资料表明：该区域年平均日

照 2569.7 小时，年平均气温 12.5℃，最低气温-19.0℃（1966 年），最高气温 41.8℃（2002 年）。日最大降雨量 286.8mm，年平均降水量 567.8mm，年最大降水量 1341.2mm（1964 年）。秋、冬季多刮偏北风，春、夏季多刮偏南风。全年西南风最多，频率为 11％。其次为南南西风，频率为 8％。年平均风速为 3.1m/s，春季风速较大，夏季风速最小，极大风速为 20m/s。

4、地表水

本区域地处九河下梢，境内共有河流 22 条，均属于海河流域，总长 543.3km。项目所在区域内河流主要为新石碑河和南排河。

石碑河：位于黄骅市以北，石碑河于 1948 年开挖，西起大浪白村南，傍南排河南侧

东进至赵家堡入渤海，全长 52 公里，流域面积 533.5 平方公里，年均径流量 18822 万立方米。

南排河：是为排沥黑龙港流域沥水而开挖的人工排沥河道，开挖于  1960  年，1965

年冬至至 1966 年春又进行了开挖扩建。上起泊头市乔官屯，向东经沧县至黄骅李家堡入

海，全长 99.4 公里，主要承泄黑龙港河上游清凉江、江江河、老盐河等河道的沥水，设计流量 552m3/s。流域面积 1.97 万平方公里，流域内包括邯郸、邢台、衡水、沧州四个地区的 40 个县市，在沧县肖家楼村建有南排河穿运河倒虹吸工程。

5、植被

根椐 1982 年土壤调查结果，南大港产业园区的土壤分为滨海潮土、滨海湿潮土、沼

泽土、滨海草甸土、滨海盐土 5 个土类。

全场土壤（体内）盐分变化范围 0.12～1.92%,平均含盐量 0.35%。土壤（耕层）盐分变化范围在 0.05-1.3%，平均含量 0.23%。

植被：南大港产业园区野生植物主要为鲁、蒲草、胡枝子、狗尾草、枝蓬、蒺藜、黄须、马绊草、盐吸收碱蓬等杂草，人工栽培的树种有柳、槐、桑、榆、苹果、葡萄、红荆等乔、灌木，种植的农作物有小麦、玉米、谷子、高粱、花生、豆类、芝麻等。各类野生树木和农作物覆盖率占全场总面积的 74%（其中自然植物覆盖率占 39.4%，树木覆盖率占 1.44%），裸露面积占总面积的 26%。

6、南大港湿地与鸟类自然保护区概况

（1）保护区建设背景

为保护南大港湿地资源，拯救珍贵、濒危陆生野生动物，合理开发利用芦苇和水产品资源，维护当地生态平衡，1995 年经南大港农场管委会（现为南大港产业园区）研究决定建立南大港农场湿地和野生动物自然保护区。2002 年 5 月，南大港农场湿地和野生动物自然保护区经河北省人民政府批准建立并晋升为南大港湿地和鸟类省级自然保护区

（办字[2002]44 号）；2003 年 3 月，经沧州市机构编制委员会批准同意建立“南大港湿地和鸟类自然保护区管理处”，科级规格事业单位，由南大港管理区代管，业务工作受市林业局指导，核定编制人员 26 名，科级干部职数 3 名（一正二副）（沧机编字[2003]16 号）。

2005 年 9 月，经过申请将南大港湿地和鸟类自然保护区面积由 9800 公顷扩大到 13380.24 公顷，并获得省政府针对原省林业局的复函（办字[2005]103 号）。2006 年 11 月，经国家林业局批准建立了南大港湿地和鸟类自然保护区国家级野生动物疫源疫病监测站（林护发[2006]241 号）。不断加大对保护区的支持和倾斜力度，优化管护工作环境，使保护区内的滨海湿地生态系统、野生动植物、尤其是鸟类得到了有效的保护。

2015 年 4 月，对南大港湿地和鸟类省级自然保护区进行了能够区和范围调整，调整

后保护区总面积为 7500 公顷，核心区为 3398 公顷，占保护区总面积的 45.31%，缓冲区为 1205 公顷，占保护区总面积的 16.07%，实验区为 2897 公顷，占保护区总面积的 38.63%，并获得河北省人民政府办公厅关于调整河北南大港湿地和鸟类省级自然保护区范围及功能区的复函（冀政办字[2015]52 号）。

（2）保护区的位臵

南大港湿地和鸟类省级自然保护区位于河北省沧州市南大港管理区东北部，地理坐标介于北纬 38°27′40.02〃～38°33′44.07〃，东经 117°25′3.06〃～117°34′13.57〃之间。

（3）保护区面积

面积：保护区总面积为 7500 公顷，核心区为 3398 公顷，占保护区总面积的 45.31%，

缓冲区为 1205 公顷，占保护区总面积的 16.07%，实验区为 2897 公顷，占保护区总面积的 38.63%。

（4）保护区的功能分区

核心区

核心区是芦苇沼泽湿地生态系统保存最为完好的区域，也是珍稀水鸟集中分布区。核心区内的湿地类型主要为芦苇沼泽湿地，其次为盐地碱蓬沼泽湿地，仅有部分的开阔水域。核心区全部位于 1972 年在南大港农场东北角重新修建的南大港水库范围内。核心区处于保护区的中央部位，比较僻静，基本没有人为干扰，受保护鸟类集中分布于此， 水源条件好，植被茂密，有利于被保护鸟类的栖息繁衍。

其主要任务是保护和恢复，以保持沼泽湿地生态系统尽量不受人为干扰，能够自然生长，并维持其作为珍稀水鸟的栖息和繁殖地，以保持保护区的生物多样性。对该区域的基本措施是严禁任何破坏性的人为活动，在不破坏湿地生态系统的前提下，可进行观察和监测，不能采用任何实验处理的方法，避免对自然生态系统产生破坏。

核心区内基本保持了生态系统的原始性，人工干预较少，是南大港湿地生态系统的核心部分，生物多样性最为显著，集中体现着湿地的生态和景观价值。目前已实施了全封闭保护，是保护级别最高的区域。

核心区面积 3398hm2，占保护区总面积的 45.31%。缓冲区

缓冲区是连接核心区和实验区的过渡带，位于核心区的周围，该区是由芦苇湿地生态系统和少部分盐碱地组成。缓冲区的功能是，一方面防止和减少人类、灾害性因子等外界干扰因素对核心区造成破坏；另一方面在导致生态系统逆行演替的前提下，可进行试验性或生产性的科学研究工作；第三方面是如果其保护完好，系统演替进展到核心区的水平，未来可以考虑划为核心区。缓冲区的管理措施是采取封育等人工促进更新方式恢复、重建生态系统，使其向具有原生生态系统功能的方向发展。

缓冲区面积 1205hm2，占保护区总面积的 16.07%。实验区

实验区是保护区内除核心区和缓冲区以外的地带，位于缓冲区和保护区边界之间。该区主要是由盐碱地、荒草地、鱼池和少部分农田等组成。此区的生态系统的人为干预程度较大，野生保护鸟类和动物较少，因而保护级别也相对较低。该区的功能是在保护区的统一管理下，进行科学实验和监测活动，恢复本区已退化的湿地生态系统，部分农

田要退耕还渔，建立人工湿地生态系统和特色自然景观，开展科研、生产和生态旅游活

动。

实验区面积 2897hm2，占保护区总面积的 38.63% 。

（5）保护区性质

南大港湿地和鸟类省级自然保护区以保护湿地生态系统和珍稀濒危野生动植物物种及其栖息地为宗旨，属于内陆湿地和水域生态系统类型。保护区管理处是集生物多样性保护、科研、宣教和生态旅游一体的社会公益性事业单位。

（6）主要保护对象

南大港湿地和鸟类省级自然保护区保护对象为湿地生态系统以及珍稀野生动植物。湿地生态系统

由于南大港湿地自然保护区处于陆地生态系统与海洋生态系统过渡的区域，并且由水生植物、盐生植物、沼生植物、动物、微生物等生物因子及其紧密相关的气候、水文、地形、土壤等环境因子组成，再通过物质循环和能量流动的形式构成了一个独特的生态系统。这种海洋与陆地、水生与陆生相互过渡的复杂多样的生境条件，导致其边缘效应显著，动植物资源异常丰富。

该保护区常年存蓄大量淡水资源，水位 1.0～2.0m，很适宜水生植物的生长繁衍，形成了以芦苇、盐地碱蓬等水生和沼生植被为主的典型沼泽湿地生态系统，

珍稀野生动植物

南大港自然保护区有植物 63 科 159 属 237 种，脊椎动物 328 种，隶属于 5 纲 34 目

90 科，其中硬骨鱼纲 9 目 18 科 36 种；两栖纲 1 目 3 科 5 种；爬行纲 1 目 3 科 9 种；鸟

纲 18 目 55 科 262 种；哺乳纲 5 目 11 科 16 种。从脊椎动物种类组成看，鸟类占绝对优

势，构成保护区脊椎动物的主体。在保护区 262 种鸟类中，国家 I 级重点保护动物有 7 种：分别为黑鹳、白鹤、丹顶鹤、中华秋沙鸭、白肩雕、大鸨、金雕。国家 II 级重点保护动物有 40 种，包括大天鹅、小天鹅、白枕鹤、灰鹤、大鵟等。此外，保护区有国家 II 级重点保护植物——野大豆（Glycine soja）。

在保护生物学中更为引人瞩目的是一些珍稀物种及少见物种，南大港自然保护区鸟类组成中，国家Ⅰ级重点保护动物有 7 种，占总种数的 2.7％，国家Ⅱ级重点保护动物 40

种，占总种数的 15.3％。因此，南大港湿地自然保护区在保护生物多样性方面有着得天

独厚的优势。

东亚地区候鸟的重要停歇地和中转站

南大港湿地和鸟类省级自然保护区地处渤海西海岸，是候鸟南北迁徙的必经之地， 也是候鸟东亚-澳大利亚迁徙路线的重要组成部分。每年 2 月下旬至 4 月上旬，以及 10

月上旬至 12 月中旬，大批的候鸟在此停歇，补充食物和能量，以完成长距离的迁徙。因此，该区域是候鸟顺利完成长距离迁徙不可缺少的中转站和停歇地。根据统计，每年经由保护区的候鸟种类达 152 种，在迁徙季节，每 5～10 天就会更替一批不同的种类和群体。

（7）土地权属

沧州凯进房地产开发有限公司会展中心项目距离南大港湿地和鸟类自然保护区

1800m，本保护区土地权属为国家所有，无土地使用权纠纷。土地利用性质以芦苇地为主。

## 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

沧州市南大港产业园区前身为河北省属大型农工商联合企业南大港农场，建于 1985

年。

2003 年 7 月，经省委、省政府批准，南大港农场改建为沧州市南大港产业园区，总

面积 294km2，耕地 13.4 万亩，并有 15 万亩省级南大港湿地和鸟类自然保护区，总人口

4.3 万人，职工近 1.5 万人。管理区下设 3 个分区，30 个生产大队，区域内工业企业主要有大港石化有限公司、金鑫机械有限公司、河北大港第二毛纺厂、南大港鑫宇化工厂等66 家。2003 年南大港产业园区总产值 8.7 亿元，其中农业产值 1.1 亿元，工业产值 7.6 亿元。

工业产品有石油化工、机械、纺织、建材、五金、原盐等 100 多种，产品行销全国各地，部分产品出口，农作为有高粱、小麦、玉米、大豆、瓜果等；大面积水产养殖物有虾、各种鱼类，有 5500 多公顷水库，盛产芦苇、淡水鱼；第三产业建有盛源市场，在鲁北、冀东、津南享有盛誉。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

项目所在区域空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

该区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a 类声环境功能区标准

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目环境保护目标及保护级别见下表。

| 项目环境保护目标一览表 序号 | 保护目标 | 相对方位 | 相对距离（m） | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南大港湿地自然保护区 | SW | 1800 | 生态环境及鸟类 |
| 2 | 东高头村 | E | 3400 | 居民 |
| 3 | 张巨河新村 | E | 3200 |  |
| 4 | 张巨河村 | SE | 3300 |  |

保护级别为：

1、环境空气：环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、声环境：声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。

3、固体废物：控制固体废弃物的乱排乱放，确保固体废弃物得到有效处理，保证区域环境清洁。

# 评价适用标准

1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a 类声环境功能区标准。

| 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GBT14848-93）中Ⅲ类标准。 环境要素 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 空气 | PM10：24 小时平均 150µg/m3 SO2：24 小时平均 150µg/m3 1 小时平均 500µg/m3 NO2：24 小时平均 80µg/m3 1 小时平均 200µg/m3 CO：日均值 4mg/m3 1 小时平均值 10mg/m3 O3：日最大 8 小时平均 160µg/m3 1 小时平均 200µg/m3 PM2.5：日均值 75ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （二级） |
| 地下水 | pH：6.5-8.5 高锰酸钾指数：3.0mg/L 总硬度：450mg/L 溶解性总固体：1000mg/L 氨氮：0.2mg/L 硝 酸 盐 ：20mg/L 亚硝酸盐：0.02mg/L 氟化物：1.0mg/L 氯化物：250mg/L 硫酸盐：250mg/L | 《地下水质量标准》 （GBT14848-93）中Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）（2 类） |
| 噪声 （临路侧） | 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）（4a 类） |

## 环境质量标准

1、生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准

及南大港湿地污水处理厂的收水标准。

2、运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类

/4 类标准；

3、固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处臵场污染控制标准》

（GB18599-2001）中标准。

4、施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

| 污 环境要素 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH： 6-9 COD：500mg/L SS：400mg/L 氨氮：- | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表 4 中三级标准 |
|  | pH：6-9 COD：400mg/L SS：200mg/L 氨氮：50mg/L | 南大港湿地污水处理厂收水标准 |
|  | pH：6-9 COD：400mg/L SS：200mg/L 氨氮：50mg/L | 本项目执行 |
| 噪声 | 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337-2008）2 类排放标准 |
| 噪声 （临路侧） | 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337-2008）4 类排放标准 |

染物排放标准

建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）

昼间	夜间

70dB（A）	55dB（A）

项目建成后，活动人口仍为南大港产业园区的常住人口，生活污水排放 COD、

总 氨氮的量比建设前不增加，只是产生地点发生了转移。因此，从南大港产业园区

量 范围考虑，区域内排放总量不变。

## 控

制指标

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

施工期：

土地平整	基础施工

主体建设

内外墙装修

区域建设

运营期：

供热

自来水

污水

化粪池

垃圾	垃圾处理厂

污水	污水处理厂

办公生活

## 主要污染工序：

一、施工期

拟建项目施工期产生的影响主要包括：

（1）施工期噪声：可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，主要来源于包括施工现场的各类机械设备、物料装卸碰撞噪声和物料运输的交通噪声。

（2）施工期扬尘：主要有车辆行驶扬尘和风力扬尘。项目建设施工场地原有建筑的拆除过程、施工土方的挖掘、现场建筑材料(白灰、水泥等)搬运及堆放在风力较大时会产生扬尘，以及车辆行使造成的现场道路扬尘。

（3）施工期废水：主要是施工民工产生的少量生活废水、土方阶段降水井排水以及各种车辆冲洗水。

（4）施工期固体废物：主要为建筑垃圾、工地建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（5）施工期生态环境：开挖地面时产生的建筑垃圾随意堆放造成一定的景观破坏。建筑材料堆积造成临时占地，开挖地面产生的扬尘对周围环境影响较大，建筑弃土未及时回填或清运造成景观破坏，开挖地面在大风天气及雨天造成部分水土流失。

二、运营期

（1）废水：项目营运后车辆进出产生汽车尾气，主要污染物为  CO、HC、NOx  和

SO2。其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关。

（2）废水：生活污水主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、SS 等。

（3）噪声：主要噪声源来自水泵噪声、车辆进出噪声等。

（4）固废：日常生活产生生活垃圾。

| 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 汽车尾气 | CO、HC、 NOX、SO2 | / | / |
| 水污染 物 | 办公生活 | COD BOD5 氨氮 SS | 产 生 量 5760m3/a COD：400mg/L2.304t/a BOD5：250mg/L1.440t/a 氨 氮 ：30mg/L0.173t/a SS：200mg/L1.152t/a | 排 放 量 5760m3/a COD：300mg/L1.728t/a BOD5：150mg/L0.864t/a氨 氮 ：25mg/L0.144t/a SS：100mg/L0.576t/a |
| 固体废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 180t/a | 送垃圾处理厂 |
| 噪声 | 噪声污染源主要来自水泵噪声、车辆进出等。供水采用独立泵房，选用低噪声设备，同时采取室内布设，安装时采取基础减振措施。对于进出交通车辆噪声应加强管理，禁止鸣笛。营运过程中，应加强管理，在合适位臵设臵警示牌，以减轻噪声对声环境的影响。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程建成后，建设区域及其周围的生态环境和城市景观将得到明显改善，从而产生生态环境正影响。主要体现在： 1、项目建成后，该区域面貌焕然一新，绿化景观与美观的主体建筑和谐统一，将增加一道新的城市景观。 2、绿化面积扩大，绿化水平有所提高。本工程绿化面积为 19663m2，绿化率达到 38.26%，与工程建设前相比，绿化水平大幅提高。 |  |  |  |  |

环境影响分析

## 施工期环境影响简要分析：

建筑施工期主要影响因素是施工噪声、扬尘、施工废水、地下水影响和建筑垃圾等。

1、施工期对南大港湿地和鸟类省级自然保护区的影响

本项目距离南大港湿地和鸟类省级自然保护区 1800m，施工期和运营区均不占用省级自然保护区用地。施工期主要对自然保护区鸟类产生影响。

拟建项目对鸟类的影响主要是施工噪声和扬尘以及施工灯光影响，鸟类将远离项目两侧一定范围活动。施工的噪声、灯光及人员活动也会对周边鸟类的栖息造成一定的影响。影响方式如下：

（1）施工过程中由于机械噪声及人员活动对鸟类的栖息、觅食会产生不利的影响。

（2）相对于施工机械噪声的影响，施工人员活动对鸟类的影响具有不确定性，如果管理不严格，可能会发生施工人员猎杀鸟类的现象。因此，施工中需要严格施工管理， 控制高若干噪声机械同时作业，尽可能使用低噪声设备；规范施工人员的行为，大力宣传野生动物保护法律、法规，严格执法、教育施工人员爱护鸟类等野生动植物， 有助于减轻对鸟类的不利影响。

（3）施工期灯光影响

本工程的光污染主要来自于施工场地的夜间照明灯光，其中施工营地的夜间照明灯光由于亮度和光度都很小，对保护区光环境影响轻微。因此，施工期的光污染主要是施工场地夜间施工时的照明灯光和夜间运输车辆的车前大灯。根据本项目特点，一般不进行夜间施工。特殊工艺需要夜间施工时，需要在施工现场适当位臵安装照明设备，这些照明设备功率较大，光度和亮度都很高，会对保护区的光环境产生一定的影响。夜间运输车辆的车前大灯可投影到车前 100m 左右的距离，不会照射到行进方向以外的其他方向，但是由于夜间运输车辆的不连续性，光污染具有间断性和偶发性，也会对保护区的光环境产生一定的影响。

施工期间的光污染会对保护区内部分动物的正常作息和生活产生一定的影响，夜间施工时，施工现场的强光照射，会形成光污染，影响鸟类正常迁徙飞行。当施工场地的夜间照明范围大、亮度高时，易给动物造成仍是白天的错觉，从而干扰一些昼伏夜出性

动物的正常觅食和夜伏昼出型动物的正常栖息。夜间运输车辆的车前大灯由于具有间断

性和偶发性的特点，容易使正在栖息的动物受到惊吓，影响它们的正常休息。

针对鸟类栖息现状和施工对鸟类的影响分析，建议做好以下预防性的生态保护措施。

（1）针对鸟类的栖息状况，安排好工期，避开鸟类的迁徙、繁殖高峰；

（2）为减小施工队伍对鸟类的影响，在施工队伍进驻前，严格划定施工作业区，标明施工区，严禁到非施工区活动。

（3）鸟类具有发达的听觉器官，具有较强的声源定位能力，施工会对周围 1～1.5 公里的鸟类活动和栖息产生一定的影响。同时灯光也对鸟类的产生影响，本区域内的鸟类一般都是白天活动，夜间休息，所以禁止高噪声施工。

（4）做好施工人员关于动物保护的宣传教育。建议在工地设臵动物保护宣传牌，给施工人员讲解野生动物保护和自然保护区保护的有关法律法规，制定有关动物保护、生态保护的规定和惩罚措施。禁止乱排放生活污水、施工废水、生活垃圾及施工废弃物等现象；

（5）施工时，在满足施工要求的前提下，缩小施工面积，严格按照批准的用地范围进行施工，不得在主体工程用地区外围随意增加施工用地，保护区范围内禁止设臵临时占地；同时对道路沿线现有植被加强保护；施工结束后应及时对沿线进行生态恢复；

（6）建设单位合理安排施工时间，施工期需避开鸟类繁殖、迁徙停歇期；由于施工工艺要求需连续施工时，夜间施工灯光照射工地，减少对周边的照射面积；

（7）施工营地、料场等的设臵远离保护区，施工人员应在当地村庄居住或在保护区外设施工营地，禁止在保护区范围内设臵材料堆放场、搅拌站等临时占地；

（8）保护区范围内禁止设臵取土场及弃土场.

2、噪声影响分析

拟建项目施工阶段主要包括挖土石方、基础施工、结构施工和装修四个阶段。各个施工阶段的噪声主要包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，其中施工机械及车辆噪声对声环境影响较大。

不同施工阶段所采用的主要施工机械不同，因此噪声特征也各不相同，下面具体就各个阶段分别讨论：

土石方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输机械，绝大部

| 分为流动声源，主要噪声源特征值见下表： 设备名称 | 声级[dB(A)] | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装载机 | 90 | 5 |
| 挖掘机 | 84 | 5 |

基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机以及一些打井机、风镐、空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以打桩机为最主要的声源。主要噪声源特征值见下表：

| 设备名称 | 声级[dB(A)] | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 打桩机 | 80~90 | 5 |
| 打井机 | 85 | 3 |
| 工程钻机 | 63 | 15 |

结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多。主要声源有砼输送泵、钢筋切割机及一些辅助设备，主要噪声特征值见下表：

| 设备名称 | 声级[dB(A)] | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 吊车 | 70 | 15 |
| 振捣棒 | 80 | 12 |
| 电锯 | 103 | 1 |
| 混凝土搅拌机 | 75 | 15 |

装饰阶段占总施工时间比例较长，但声源数量较少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、切割机等，主要噪声源特征值见下表：

| 设备名称 | 声级[dB(A)] | 距离(m) |
| --- | --- | --- |
| 砂轮机 | 91~105 | 1 |
| 电钻 | 62~80 | 10 |
| 切割机 | 91~95 | 1 |

经类比调查，拟建项目施工期浇筑施工阶段，施工边界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，随着施工阶段的结束噪声的影响也随着结束。

为了减小对敏感点及周围环境的影响，本项目施工期间必须加强管理并采取相应的降噪措施以控制施工期噪声对环境的影响，施工单位宜采取以下措施并严格实施：

①施工前应首先在施工场地周围构筑围挡设施，构筑围挡采用厚 2mm，高 5m 钢板结构。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

②施工选择低噪声的机械设备、作业方法和工艺，在不影响施工的条件下，将强噪

声设备尽量移至距场界较远的地方，将一些位臵可以固定的主要噪声源施工机械场区中心内合理布设，将空压机等固定的机械设备安臵在施工场地临时房间内，以降低噪声对外环境影响。

③合理地安排机械作业的施工时间，严格控制高噪声作业施工时间，禁止夜间施工， 对主体工程浇灌需要连续施工时，必须提前向建设行政主管部门提出申请，取得《夜间施工许可证》后方可施工，施工前应设立施工公告牌，接受市民监督，以取得市民谅解， 在夜间施工过程中禁止使用高噪声设备，车辆晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。

④增加消声减噪的装臵，如在某些施工机械上安装隔声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。

⑤加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意思的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱扔等。

⑥对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级，严格按操作规程使用各类机械。

⑦运输车辆在进入施工现场附近区域后，要限速，并严禁鸣笛。

3、施工期扬尘

该项目在施工期间会产生一定的尘污染，为保护好空气环境质量，降低施工区域和对周围敏感目标的尘污染，根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》冀建安〔2016〕

27 号、《沧州市大气污染防治行动计划实施方案》、《沧州市市区环境空气质量综合整治方案》的要求进一步细化施工扬尘防范措施。

拟建项目在施工过程中采取以下防治措施：

（1）施工单位必须在施工现场出入口明显位臵设臵扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

（2）施工现场必须连续设臵硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。

（3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他

软质材料铺设。

（4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设臵排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

（5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

（6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施， 严禁裸露。

（7）拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。

（8）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。

（9）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放臵; 搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

（10）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。

（11）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

（12）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

（13）施工现场的建筑垃圾必须设臵垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

（14）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于 2 次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

（15）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

（16）遇有 4 级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

（17）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

采取上述措施后，可将施工扬尘对周边环境的影响降至最低程度。

4、施工期废水

施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。项目施工过程施工人员产生少量杂洗水，污染物浓度较低，作为施工场地面喷洒用水，不外排。

施工本身产生的废水主要包括土方阶段降水井排水以及各种车辆冲洗水，降水井排水直接排入市政排水管网，车辆冲洗水成分相对比较简单，污染物浓度低，因此经简单沉淀处理后排入市政排水管网，不会对水环境产生明显影响。

5、地下水影响

项目施工过程中，地基需进行降水处理，会对地下水水位产生影响，本项目基坑开挖采用管井降水，沿基坑周边布臵，提高降水效率，将部分降水井布设在基坑内。降水时应连续不间断抽水。为保证降水效果并结合基坑开挖支护，采用水泥土搅拌桩在基坑周围形成隔水帷幕，提高降水效率并利于基坑的稳定。

施工期基坑降水出水量较小，抽水时间短，对地下水水位影响较小。

6、固体废物

施工期产生的固体废物主要有废建材、撒落的沙石料、废装修材料、废工程土以及少量生活垃圾等。施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处臵过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程泥土洒落满地，车辆粘满泥土会导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和当地环境质量。废弃物处臵不当或无规划乱丢乱放，将影响区域的建设和整洁。施工中要加强对这些固体废物的管理，工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装臵。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。

7、生态环境影响分析

施工期由于清淤、挖土、占地等，会使局部地区植被遭到一定的破坏，弃土暂时堆放，易引发水土流失，对生态环境产生不良影响。

施工期要做到：

①土地平整、开槽过程会破坏区域植被和浅层土壤，因此在工程施工区设臵警示牌，

标明施工活动区，将施工活动严格限制在征地范围内。严禁施工材料乱堆乱放，以防对

植被的破坏范围扩大。

②土地平整，土方及时清理。

③避免雨天施工，及时清理施工场地，做好排水工程，减少水土流失。随着施工期的结束和生态恢复措施的实施，影响将减轻或消失。            8、水土流失

施工建设期间水土流失重点为建设过程中的土地平整，由于破坏了土地表层，再经雨水冲刷就会导致水土流失。水土流失防治采取工程措施、植物措施、临时措施和预防保护措施相结合。施工期应避开雨季施工，并加快施工进度，防止造成水土流失。

项目在场地平整、道路修建及广场铺装过程中需要清除土壤表层的部分垃圾，并清理表层土，绿化过程要保存表层土，用于绿化种植。

由于拟建项目施工期短，施工过程搅动表土层及时恢复或补救，施工期避开雨季以及大风季节。因此拟建项目的建设对该区域的水土流失影响较小。

9、土方平衡

| 项目土方平衡表 序号 | 工程分段 | 土方总量（m3） | 挖方 （m3） | 填方 （m3） | 调入方（m3） |  | 调出方（m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 土地平整 | 6076 | 6076 | 5800 | 0 | — | 276 | 垃圾填 埋场 |
| 2 | 铺装、道路施工 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 开挖地下车库工程 | 0 | — |
| 3 | 开挖地下 | 118000 | 118000 | 0 | 0 | — | 116800 | 作为商业用土 出售 |
| 4 | 绿化 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 商业用土 | 0 | — |
| 5 | 合计 | 127276 | 124076 | 9000 | 3200 | — | 117076 |  |

10、交通影响分析

施工期间，现场产生的大量建筑垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，项目物料的运入和产生的固体废物的运出，运输车的出入对交通影响不大。

建设单位、施工单位应会同交通部门制定合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道

路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同

做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处臵，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

采取必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的，暂时的，随着工程的建成完工而消失。

## 营运期环境影响分析：

1、营运期对南大港湿地和鸟类省级自然保护区影响分析

本项目建成后，距离南大港湿地和鸟类省级自然保护区 1800m，距离较远，最高处建筑高度为 30m，不会对鸟类迁徙飞行产生影响，综上所述，运营期不会对自然保护区产生影响。针对保护区提出管理建议。

（1）避免夜间运营灯光及噪声对保护区内栖息的鸟类的惊扰。

（2）设臵自然保护区、鸟类保护宣传牌，提高人员关于自然保护区和鸟类保护的宣传教育。

2、大气环境影响分析

本项目大气污染源主要是进出机动车（汽车）排放尾气。

项目营运后车辆进出产生汽车尾气，主要污染物为 CO、HC、NOx 和 SO2。由于车辆多为家用小排量汽车，使用的燃料为无铅汽油，且车辆进出产生污染物较为分散，本项目内扩散条件较好，加之在商业街内设臵 20%的绿地，能够很好的净化空气，因此不会对周围空气环境产生明显影响。

3、水环境影响分析

本项目生活用水量为 7200m3/a，污水产生系数按 80%计，污水产生量约为 5760m3/a。主要污染物 COD、BOD5、氨氮等，浓度分别为 COD：400mg/L，BOD5：250mg/L，氨氮：30mg/L，SS：200mg/L。生活污水经化粪池处理后经污水管网排入南大港湿地污水处理厂处理。外排污水主要污染物浓度为 COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，氨氮：25mg/L， SS：100mg/L，污水外排水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表 4 中三级标准及南大港湿地污水处理厂收水标准。

4、噪声环境影响分析

拟建项目噪声污染源主要来自水泵噪声、车辆进出噪声等。

供水采用独立加压泵房，选用低噪声设备，每个水泵机组单独设臵基础，防止产生共振，同时采取基础减振处理。对泵房内设备定期检修，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。同时应加强噪声源的管理，对内配套公建、停车场噪声加强管理。加强进出车辆进行疏导，健全相关的管理办法，采取产业园内禁止大型机

动车辆行驶，机动车禁止鸣笛等措施，加强管理。采取以上措施后，项目边界噪声可以

达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表 1 中的 2 类标准，临交通干线一

侧噪声可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表 1 中的 4 类标准。加强对进出以及停车场的车辆进行疏导，健全相关的管理办法，内禁止大型机动车

辆行驶，降低车辆噪声的影响。

5、固废环境影响分析

拟建项目产生的固体废物主要为日常经营活动产生的垃圾。

参考相关资料，日常生活垃圾产生量 1.0kg/人·d 次计算，生活垃圾产生量为 180t/a。生活垃圾每天定时清理，分类收集，封闭式积存，及时清运，集中送城市垃圾处理

场，对环境的影响较小。

6、政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修订）国家发展和改革委员会 2013

年第 21 号令，本项目不在其鼓励类、限制类、禁止类项目之内，为允许建设项目，符合国家产业政策。

7、项目选址可行性分析

根据“渤海新区南大港产业园区国土资源所关于南大港 D-2017-68 号地块其他商服用地项目的用地预审意见”和“南大港产业园区 2017 年 D-2017-68 号地块规划条件”，项目用地为娱乐用地，符合南大港产业园区总体规划，且项目周围无风景名胜区、文物保护单位等。

综上分析，拟建项目选址可行。

8、建设项目环境保护“三同时”验收

拟建项目的“三同时”验收内容见下表。

| 建设项目竣工环境保护措施验收一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 污染源 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 |
| 废气 | 汽车尾气 | - | - | - |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | pH：6-9 COD：400mg/L SS：200mg/L 氨氮：50mg/L | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 中三级标准及南大港湿地污水处理 厂收水标准 |
| 噪声 | 变压器、进出车辆 | 对车辆及人员加强管理加压泵房：独立泵房，采取减 振措施 交通噪声 | 昼 间 60dB（A） 夜 间 50dB（A） | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008）表 1 中 2 类标准要求 |
|  |  |  | 昼 间 70dB（A） 夜 间 55dB（A） | 临路侧执行《社会生活环境噪声排放标 准》 （GB22337-2008） 表 1 中 4 类标 准要求 |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫部门及时清运处理 | 不外排 |  |
| 绿化 | 绿地率 38.26％ |  |  |  |

| 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | NOX CO 非甲烷总烃 | — | — |
| 水污染 物 | 商业、办公生活 | COD BOD5 氨氮 SS | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》GB8978-96 表 4 中三级标准及南大港湿地污水处理厂收水指标 |
| 固体废 物 | 商业、办公生活 | 生活垃圾 | 送垃圾处理厂 | － |
| 噪声 | 噪声污染源主要来自水泵噪声、车辆进出等。供水采用独立泵房，选用低噪声设备，同时采取室内布设，安装时采取基础减振措施。对于进出交通车辆噪声应加强管理，禁止鸣笛。营运过程中，应加强管理，在合适位臵设臵警示牌，以减轻噪声对声环境的影响。采取以上措施后，区域噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类标准，临交通干线一侧噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4 类标准。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |